| ПОГОДЖЕНО Т.в.о.начальника 5-го державного пожежно-рятувального загону м.Коломия ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області Підполковник служби ЦЗ ________________П.М. ХОМІЦЬКИЙ | ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Виконавчого комітету Снятинської міської ради № від р. Голова Снятинської міської ради А.Б.ШУМКО |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО Начальник Снятинського районного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області В.М.КОСИЛО | ПОГОДЖЕНО Начальник КУ «Місцева пожежна охорона» І.В. СТУПАРИК |
| ПОГОДЖЕНО Начальник Відділу земельних ресурсів, екології та кадастру Снятинської міської ради К.М.МАКОТЯК | ПОГОДЖЕНО Начальник Відділу містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та капітального будівництва Снятинської міської ради М.І. ВІНТОНІВ |

СХЕМА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

населених пунктів

СНЯТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

та

впровадження системи роздільного збирання

побутових відходів

м. Снятин

2021 р.

ЗМІСТ

| Вступні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| Терміни та визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| Розділ 1. Характеристика Сятинської територіальної громади як об’єкта санітарного очищення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.1 Природно-кліматичні умови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.2 Існуючий стан і перспективи розвитку Снятинської територіальної громади. | 9 |
| 1.3 Населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.4 Благоустрій Снятинської територіальної громади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 1.5 Наявність аварійно-рятувальної пожежної техніки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 1.6 Техніко-економічна оцінка існуючого стану санітарного очищення. . . . . . . . . | 11 |
| Розділ 2. Перспективні заходи з вивезення, перероблення та захоронення відходів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.1 Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.2.Основні заходи, які необхідно впровадити. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| 2.3 Прогноз зміни об’єму утворення побутових відходів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| 2.4 Впровадження системи роздільного збирання відходів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 2.5 Збирання твердих побутових відходів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 2.6 Поводження з небезпечними відходами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 2.7 Контейнери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| 2.8 Основні принципи розміщення контейнерних майданчиків. . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| 2.9 Потреба в урнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |
| 2.10 Сортування та перероблення побутових відходів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| 2.11 Вдосконалення системи первісного накопичення та збирання відходів | 42 |
| Розділ 3. Заходи поводження з промисловими відходами ІІІ-ІV класів небезпеки | 47 |
| Розділ 4.Заходи із прибирання об’єктів благоустрою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| 4.1 Обсяги робіт з утримання вулично-дорожньої мережі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| 4.2 Зимове прибирання вулично-дорожньої мережі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| 4.3 Літнє прибирання вулично-дорожньої мережі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
| 4.4 Прибирання об’єктів з відособленою територією. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
| 4.5 Потреба в засобах механізації для прибирання території. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |
| 4.6 Зливова (дощова) каналізація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| 4.7 Заходи по прибиранню вулично-дорожньої мережі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| Розділ 5. Інші заходи санітарного очищення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| 5.1 Поводження з безпритульними тваринами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| 5.2 Громадські вбиральні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| Розділ 6. Вплив на навколишнє середовище. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 |
| Розділ 7. Техніко-економічні показники та обсяги фінансування. . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Розділ 8. Висновки та рекомендації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Розділ 9. Перелік актів законодавства, використаних під час розробки схеми санітарного очищення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 |
| Додаток 1. Тарифи на послуги вивезення та захоронення твердих побутових відходів в м.Снятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 |
| Додаток 2. Норми утворення твердих побутових відходів для населення та об’єктів невиробничої сфери на території Снятинської міської територіальної громади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 |

ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

«Схема санітарного очищення населених пунктів Снятинської територіальної громади»  (далі по тексту – Схема) розроблена відділом економічного розвитку, комунального господарства, транспорту, підтримки аграрного сектору, інвестицій та міжнародного співробітництва Снятинської міської ради у відповідності до ст.5, п.4 ст. 10Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 15 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про відходи», якими зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів.

Закон України «Про відходи» регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, сортуванням, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні. Дія Закону України «Про відходи» не поширюється на відносини у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною.

Вимоги до складу та змісту схеми санітарного очищення населеного пункту визначаються ДБН Б.2.2-6-2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту».

Основними завданнями схеми санітарного очищення населених пунктів Снятинської територіальної громади є визначення:

- черговості здійснення заходів із санітарного очищення;

- обсягів робіт із санітарного очищення;

- систем і методів поводження з побутовими відходами;

- необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, машин, механізмів, устаткування та інвентарю для здійснення робіт із прибирання об’єктів благоустрою;

- доцільності проектування, будівництва, реконструкції, розширення об'єктів поводження з побутовими відходами, їх основних параметрів і місць розміщення;

- обсягів фінансування заходів, передбачених схемою.

У схемі передбачається використання актуальних технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я мешканців населених пунктів Снятинської територіальної громади.

Основні показники схеми розраховані на етап 5 років, враховуючи постійний розвиток та вдосконалення систем та методів поводження з відходами. Розрахункові показники схеми, що базуються на демографічному і соціально-економічному прогнозах, є орієнтовними.

Фактичні дані щодо морфологічного, фізико-хімічного, фракційного складу побутових відходів, їх теплотехнічних властивостей та щільності відсутні. Доцільним було б розроблення схеми додаткових робіт направлених на проведення ряду досліджень та  розгляд інвестиційних намірів. Однак через відсутність фінансування, використані матеріали подібних досліджень, проведених фаховими спеціалістами інших підприємств  та літературних джерел по даній проблематиці.

Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Снятинської територіальної громади виконано дотримуючись чинного законодавства на підставі вихідних даних згідно вимог ДБН Б.2.2-6-2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» у складі текстових та графічних матеріалів, передбачених розділами 5 і 6 ДБН Б.2.2-6-2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту».

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

| безпритульні тварини | - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини; |
| --- | --- |
| великогабаритні відходи | - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра; |
| вигрібна яма (вигріб) | - інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів; |
| видалення відходів | - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації; |
| виробник відходів | - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів; |
| відведені місця чи об'єкти | - місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами; |
| відходи | - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; |
| відходи як вторинна сировина | - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови; |
| власник відходів | - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами; |
| джерело утворення побутових відходів | - об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка); |
| експлуатаційне утримання | - комплекс заходів щодо технічного нагляду, догляду та утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів; |
| захоронення відходів | - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів; |
| зберігання відходів | - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення); |
| збирання відходів | - діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення; |
| збирання і заготівля відходів як вторинної сировини | - діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері; |
| знешкодження відходів | - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення; |
| каналізація (стічних вод) | - комплекс мереж та інженерних споруд, а також технічних та санітарних заходів, які забезпечують організоване приймання, відведення та очищення стічних вод з подальшим їх використанням або випуском у водні об’єкти, а також перероблення відходів каналізаційних споруд для подальшої їх утилізації; |
| контейнер для зберігання побутових відходів (контейнер) | - металева або пластикова ємність, призначена для збирання та зберігання побутових відходів, виготовлена згідно з вимогами державних стандартів; |
| контейнерний майданчик | - спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів із зручними під’їздами для спеціально обладнаних транспортних засобів; |
| локальні (автономні) очисні споруди | - споруди та пристрої, що призначені для очищення стічних вод підприємства (абонента) перед їх скиданням в систему господарсько-побутової, виробничої або дощової каналізації чи використання в замкнутих схемах водного господарства підприємства; |
| медичні відходи | - відходи, що утворюються внаслідок медичного обслуговування у закладах, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (крім підприємств з виробництва фармацевтичної продукції та медичних відходів, що утворюються у побуті); |
| небезпечні відходи | - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними; |
| небезпечні відходи у складі побутових відходів | - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними; |
| об'єкти поводження з відходами | - місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів; |
| оброблення (перероблення) відходів | - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення; |
| операції поводження з відходами | - збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів; |
| органічна складова побутових відходів | - залишки побутових відходів (продуктів харчування, паперу, текстилю тощо), що складаються з органічних речовин, які піддаються процесам біологічного розпаду (гниття); |
| перевезення відходів | - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення; |
| планово-подвірна система збирання побутових відходів | - система, за якою зібрані в контейнери побутові відходи перевозять на об'єкти поводження з відходами для їх подальшого оброблення (перероблення), утилізації, знешкодження чи захоронення; |
| планово-регулярна система санітарного очищення | - система санітарного очищення, що передбачає регулярне (за графіком) перевезення побутових відходів з населених місць до місць їх оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення у терміни, визначені у Санітарних нормах; |
| побутові відходи | - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення; |
| поверхневі стічні води | - стічні води, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів (дощу і танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення зелених насаджень, поливання або миття удосконалених покриттів тротуарів, проїжджої частини автодоріг і вулиць на сельбищних територіях населених пунктів та майданчиках об’єктів господарювання; |
| поводження з відходами | - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення; |
| помиї | - рідкі відходи, що утворюються під час прання, умивання, миття посуду та прибирання приміщень, приготування їжі та можуть містити залишки твердих відходів (поліетилен, папір, ганчір'я тощо); |
| послуги з вивезення побутових відходів | - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування; |
| послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів | - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення; |
| послуги з поводження з побутовими відходами | - послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування; |
| послуги із захоронення побутових відходів | - послуги з остаточного розміщення побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів; |
| прибирання об'єктів благоустрою | - захід санітарного очищення, що передбачає регулярне збирання та перевезення в установлені місця побутових відходів, видалення вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо; |
| приміщення для поводження з відходами | - відповідне місце у закладі, де здійснюються приймання, знезараження або дезактивація відходів, тимчасове зберігання (накопичення) відходів, мийка та дезінфекція стійок-візків, контейнерів та іншого обладнання, що застосовується для переміщення відходів; |
| притулки для тварин | - притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин; |
| профілактична (превентивна) обробка проїзної частини | - обробка проїзної частини перед початком снігопаду при отриманні попередження від метеорологічної служби про загрозу виникнення снігопаду з метою уникнення накатів та ожеледиці; |
| ремонтні відходи | - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо; |
| рідкі відходи | - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах; |
| розміщення відходів | - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах; |
| сортування відходів | - механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення; |
| схема санітарного очищення | - документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об'єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів; |
| тверді відходи | - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням; |
| утилізатор (подрібнювач) залишків харчових продуктів | - пристрій для оброблення (перероблення) побутових відходів шляхом подрібнення залишків харчових продуктів та видалення їх у систему водовідведення; |
| утилізація відходів | - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів; |
| утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий період | - комплекс заходів щодо забезпечення безпечного та безперебійного руху на вулицях, дорогах, місцевих проїздах, тротуарах у зимовий період, що включає захист вулично-дорожньої мережі від сніжних заметів, боротьбу з ожеледицею та очищення від снігу; |
| централізована система каналізації | - система каналізації, що складається з комплексу мереж та інженерних споруд, для збирання та очищення стічних вод, перероблення відходів з цих споруд та відведення у водні об’єкти очищених вод (без комплексу мереж і споруд системи дощової каналізації). |

Скорочення:

ТПВ – тверді побутові відходи;

ВВ – великогабаритні відходи;

РВ – ремонтні відходи;

НВ – небезпечні відходи;

ПВ – побутові відходи;

РПВ – рідкі побутові відходи;

КМ – контейнерні майданчики;

КОС – каналізаційні очисні споруди;

Правила благоустрою – «Правила благоустрою території Снятинської територіальної громади» затверджені рішенням Снятинської міської ради  від 11.02.2021 № 81-3/2П/2021;

Санітарні норми– «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць» затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 р. № 145.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СНЯТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЯК ОБ’ЄКТА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

Снятинська територіальна громада в особі Снятинської міської ради утворилась відповідно до законодавства про децентралізацію в рамках адміністративно-територіальної реформи та на підставі рішення сесії Снятинської міської ради від 03 грудня 2020 року №14-1/I-п/2020 «Про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до Снятинської міської ради» до міської ради приєднано 21 сільську раду. Таким чином Снятинська територіальна громада налічує місто Снятин та 26 сіл, а саме: Новоселиця, Попельники, Джурів, Тучапи, Княже, Драгасимів, Горішнє Залуччя, Долішнє Залуччя, Завалля, Запруття, Хутір-Будилів, Видинів, Прутівка, Вовчківці, Орелець, Тулова, Устя, Будилів, Задубрівці, Красноставці, Белелуя, Стецева, Стецівка, Потічок, Русів, Підвисоке.

Населення становить 41,4 тис.осіб.

1.1 Природно-кліматичні умови

Снятинська територіальна громада розташована у південно-східній частині Івано-Франківської області. Через територію громади із заходу на схід тече річка Прут. Вона ділить територію майже на дві рівні частини – північну й південну. Основна водозбірна площа – на правобережжі. На правій частині  найбільші притоки р.Прут – Черемош, Рибниця. Край лежить у лісостеповій ландшафтній зоні. У структурі земель переважають сільськогосподарські угіддя. Ліси розміщені, головним чином, на непридатних для сільськогосподарського використання угіддях. Переважають дубові та грабово-дубові ліси. Є значні масиви чорноземів опідзолених, вилугованих, малогумусних карбонатних чорноземів. Поверхня території хвиляста, перевищення висот становить 110 м., місцями більше 200 м. Тут є поклади гіпсо-ангідриту, гіпсу, глин.

Клімат на територіїСнятинської територіальної громади помірно-континентальний. Середня температура січня -4, -6,°С, липня +18, +19°С. Опадів 620 мл. на рік.

За 5 км від м.Снятин проходить залізниця Львів – Чернівці, яка тягнеться через села Завалля, Запруття, Долішнє Залуччя, Хутір-Будилів, Прутівка, Видинів,

Відстань від найближчого села громади (с.Вовчківці) до обласного центру 87 км шосейним шляхом, від найвіддаленішого (с.Підвисоке) - 94 км.

Снятинська територіальна громада межує: на півночі і заході - з Заболотівською ОТГ, Городенківською ТГ Коломийського району, Косівським районом Івано-Франківської області. На сході і півдні – з Чернівецьким та Вижницьким районами Чернівецької області.

Економіка територіальної громади має аграрно-індустріальний характер. Серед галузей економіки сільське господарство займає дві третини від виробництва товарів та послуг. З промислових галузей переважають виробництво будівельних матеріалів, легка промисловість, переробна.

1.2 Існуючий стан і перспективи розвитку Снятинської територіальної громади

Снятинська територіальна громада має сприятливі передумови для подальшого соціально-економічного розвитку. До найважливіших конкурентних переваг відносяться: сприятливе географічне положення, розвинута фінансова, телекомунікаційна, транспортна інфраструктура, а також наявність земель, що придатні для обробки та вирощування сільськогосподарських культур та фруктів, родючість ґрунтів, пасовищ для тваринництва.

Головна мета містобудівного розвитку сіл громади складається з забезпечення комплексного, планомірного, економічно-доцільного розвитку інфраструктури та створення умов, що поліпшують життєдіяльність населення сіл, що входять до складу громади.

1.3. Населення

Чисельність наявного населення Снятинської територіальної громади на 31 грудня 2020 р. становила 41,4 тис. осіб, в тому числі населення міста Снятин близько 10 тис.осіб.

Зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті природного скорочення (перевищення рівня смертності над народжуваністю) і негативного сальдо міграції.

Значною проблемою є передчасна смертність, у т.ч. смертність у працездатному віці, а також високий рівень захворюваності населення на тлі значного поширення факторів ризику захворювань.

Середня заробітна плата працівників промислових підприємств 6905 грн. нижча, ніж по області та по Україні. Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2021р. 327 осіб.

1.4 Благоустрій Снятинської територіальної громади

Згідно паспортів населених пунктів Снятинської територіальної громади:

- дворів – 15333;

- багатоквартирні будинки – 80;

- населення – 41 418 осіб.

- площа населеного пункту – 364,6 кв.км.

- водойми : річки Прут, Черемош, Рибниця.

Снятинська територіальна громада утворена у грудні 2020 року, відповідно до законодавства про децентралізацію в рамках адміністративно-територіальної реформи. Галузі житлово-комунального господарства Снятинської територіальної громади притаманні проблеми, які є типовими для України в цілому, а саме: високий рівень зношеності основних засобів, у тому числі житлового фонду, інфраструктури, несвоєчасні розрахунки споживачів за отримані послуги.

На території громади будівництво комунального житла не ведеться, житлове будівництво здійснюється індивідуальними забудовниками. Темпи нового будівництва є вкрай низькими.

Житловий фонд територіальної громади налічує 80 багатоквартирних житлових будинків, з яких 100% облаштовано холодним водопостачанням, каналізацією, газопостачанням та автономним опаленням. Переважна частина житла зосереджена в м.Снятин. Частина житлових будинків побудована до 70-х років, старі та потребують ремонту. У застарілому та аварійному стані знаходяться мережі водопостачання та  водовідведення. Майже більша половина вулиць та доріг вимагають капітального або поточного ремонту проїжджої частини.

Надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій в багатоквартирних житлових будинках Снятинської територіальної громади, благоустрою території здійснює Комунальне підприємство «Покуття Комунальник». Вивіз твердих побутових відходів на території міста Снятин здійснює ТОВ «АВЕ Івано-Франківськ», обслуговуванням охоплено 30 відсотків приватних дворогосподарств.

Водопостачання споживачам міста Снятин здійснюється Комунальним підприємством «Водоканал». Довжина вуличних водопровідних мереж складає – 25,7 км., з них зношені та аварійні – 4,6 км., що становить 18%. Протяжність каналізаційної мережі складає 11,2 км, з яких зношені та аварійні 1,5 км (13%).

Технологія збору та вивозу ТПВ здійснюється за одним напрямком – контейнерний, згідно графіка, 6 днів на тиждень, один раз на контейнер за тиждень. По місту Снятин встановлено 1249 контейнерів для збору ТПВ, з них 76 шт.- об’ємом 1,1 м.куб., 1138 шт- 0,12 м.куб., 35 шт – 0,24 м.куб. Майданчики мають тверде покриття та облаштовані огорожею.

Збір та вивіз ТПВ в селах громади не впорядковано. В більшості населених пунктів сміття вивозиться на стихійні сміттєзвалища, а відходи рослинного походження компостуються на території приватних господарств.

В місті Снятин ТПВ вивозяться на полігон загальною площею 7 га. Технологія утилізації відходів – втрамбовування та дренування. Для цієї роботи залучається необхідна техніка, роботи виконуються по мірі накопичення відходів.

Потужність об’єкту 110,75 тис. куб.м. в рік., технологія яка використовується – рекультивація.  Є необхідність розширення та реконструкції полігону ТПВ, є потреба в додатковій техніці. На полігоні відсутня сміттєсортувальна лінія.

Рідкі побутові відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах без централізованого водовідведення зберігаються у вигрібних ямах (вигребах) та очищаються по мірі їх наповнення власниками відповідно до укладених договорів.

Снятинською міською радою прийняті Правила благоустрою населених пунктів Снятинської територіальної громади.

1.5 Наявність аварійно-рятувальної (пожежної) техніки

В Снятинській територіальній громаді розташовані:

одне пожежне депо Державної рятувально пожежної частини управління ДСНС в м.Снятин по вул. Шевченка, 70 із загальною кількістю пожежних машин в кількості 2 одиниці;

п’ять пожежних депо Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» з місцями локації:

с.Джурів із загальною кількістю пожежних машин  2 одиниці;

с.Вовчківці – кількість пожежних машин - 1 одиниця;

с.Задубрівці – кількість пожежних машин - 1 одиниця;

с.Стецева – кількість пожежних машин - 1 одиниця;

с.Завалля – кількість пожежних машин - 1 одиниця.

1.6 Техніко-економічна оцінка існуючого стану санітарного очищення

Загальні положення

Санітарне очищення території Снятинської територіальної громади регламентується чинним законодавством України і нормативно-правовими актами та «Правилами благоустрою території Снятинської територіальної громади», затвердженими рішенням Снятинської міської ради від 11.02.2021р. № 81-3/2П/2021.

«Правила благоустрою території Снятинської територіальної громади» затверджені рішенням Снятинської міської ради  від 11.02.2021 № 81-3/2П/2021

Правила благоустрою території Снятинської територіальної громади встановлюютьта регулюють порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Снятин та сіл громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території Снятинської територіальної громади.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Снятинської територіальної громади підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян,  незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою в Снятинській територіальній громаді визначається рішеннями міської ради та її Виконавчого комітету.

Об’єми утворення відходів в Снятинській територіальній громаді

В Снятинській територіальній громаді утворюються всі види побутових відходів, а саме: тверді, великогабаритні, ремонтні та рідкі, окремі компоненти, що є у складі твердих побутових відходів, включаючи небезпечні відходи.

Утворювачами відходів є населення яке проживає в багатоквартирних будинках з усіма видами благоустрою та в одноквартирних будинках з присадибними ділянками, без централізованого водопостачання та водовідведення, бюджетні заклади, організації та підприємства, підприємства небюджетної форми фінансування.

Середні фактичні річні  об’єми утворення побутових відходів в м.Снятин станом на 2018-2020 роки становлять 4 893,4 м.куб.

Розрахункові об’єми утворення побутових відходів на території громади 21 тис. м.куб.

Рівень охоплення планово-регулярною системою санітарного очищення

Організація та порядок збирання, перевезення, перероблення побутових відходів відповідно до встановлених державних правил і норм проводиться за єдиною планово-регулярною системою. Ефективність та раціональність системи збирання побутових відходів забезпечується виконанням даної роботи спеціалізованим підприємством з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Івано-Франківськ» (м.Коломия, вул.Грушевського,119).

Планово-подвірна система збирання побутових відходів (контейнерний метод збору відходів) застосовується для збору відходів від населення багатоквартирних будинків, організацій, установ, закладів та населення приватної забудови в межах території м.Снятин. В зонах приватної забудови сіл громади планується впровадження планово-подвірної системи збирання із застосуванням контейнерів місткістю до 0,12 м³.

По установах, закладах та організаціях, вивіз твердих побутових відходів здійснюється за договірною системою відповідно до укладених договорів.

Збирання ремонтних і великогабаритних відходів здійснюється за заявочною системою КП «Покуття Комунальник».

Збирання рідких відходів здійснюється КП «Водоканал» за заявочною системою, або відповідно до укладених договорів.

Таким чином від організацій, установ і закладів, підприємств, жителів багатоквартирної забудови та приватної забудови м.Снятин вивезення ТПВ здійснюється за сучасною планово-регулярною системою при якій утворювачі відходів в зручний для себе час виносять відходи в контейнери де відходи за графіком завантажуються в сміттєвози і вивозяться для розміщення на полігоні.

Роздільне збирання окремих компонентів твердих побутових відходів

Система роздільного збирання окремих компонентів твердих побутових відходів в населених пунктах громади перебуває в стадії розробки. За даними спостережень, проведених у Снятинській територіальній громаді, у складі твердих побутових відходів знаходиться значна частка ресурсоцінних компонентів, які за певних умов могли би не потрапити до складу відходів, а були би відібрані і повторно використані в якості вторинної сировини. Основний шлях до зменшення їх кількості у складі ТПВ – це стимулювання населення до здавання вторсировини на приймальних пунктах. Другий шлях – роздільне збирання ресурсоцінних компонентів у окремий контейнер (чи декілька контейнерів) з подальшим транспортуванням на приймальні пункти.

Тверді побутові відходи (ТПВ)

Збір твердих побутових відходів здійснюється контейнерним методом, за яким

побутові відходи збираються в стандартні незмінювані контейнери місткістю до 0,12 м³ та 1,1 м3.

Структура побутових відходів

Морфологічний склад побутових відходів в Снятинській територіальній громаді не  досліджувався.

В складі побутових відходів наявна значна кількість харчових відходів (до 40 відс.) та відходів які придатні для вторинного використання – біля 40відс. При цьому

частину відходів можливо переробляти при запровадженні домашнього компостування в зонах садибної забудови. Значну частку складають пластик та скло. Присутні відходи у вигляді паперу, картону, текстилю, засобів гігієни, поліетилен.

Великогабаритні та ремонтні відходи

Великогабаритні та ремонтні відходи збираються несанкціоновано навалом на прибудинкових територіях або в інших несанкціонованих місцях із подальшим ручним завантаженням та вивезенням власниками таких відходів  на полігон ТПВ.

Спеціальних контейнерів для збирання великогабаритних та будівельних відходів немає.

Небезпечні відходи в складі побутових

В Снятинській громаді не впроваджено систему збирання від населення небезпечних відходів, їх облік та вивезення на подальшу утилізацію.

Небезпечні побутові відходи від установ, організацій та підприємств передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам за відповідними договорами безпосередньо власниками таких відходів.

Специфічні відходи (лікарняні, ветлікарень тощо)

Медичні відходи що утворюються в медичних закладах на території громади знищуються на спеціалізованих підприємствах з якими утворювачі відходів укладають відповідні договори.

Відходи транспортних засобів

В Снятинській територіальній громаді відсутня система поводження з відходами транспортних засобів. Підприємства, що займаються експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів і в яких утворюються дані відходи (моторні масла, акумулятори, шини, тощо) заключають договори з організаціями, які займаються збиранням та утилізацією відходів. Вивезення на полігон разом з ТПВ відходів транспортних засобів від приватних осіб не допускається.

Відходи зеленого господарства

Відходи зеленого господарства збираються в місцях утворення (при виконанні робіт працівниками комунальних підприємств, наприклад при підстриганні газонів) або стихійно. Переробка відходів зеленого господарства не здійснюється.

Змет та сміття території населеного пункту

Змет та сміття із вулично-дорожньої мережі збирається періодично по мірі накопичення вручну і вивозиться на полігон ТПВ спеціалізованим транспортом працівниками КП «Покуття Комунальник».

Рідкі відходи

В індивідуальних житлових будинках за відсутності централізованого водопостачання та каналізації для збирання рідких відходів застосовуються септики та вигрібні ями з яких рідкі відходи періодично видаляються на каналізаційні очисні споруди КП Водоканал», (потужністю 2400 м3/добу), що розташовані в м.Снятин по  вул.Л.Українки, 55, де їх знешкоджують шляхом відстоювання та біологічного очищення.

Для вивезення рідких побутових відходів використовується асенізаційна машина яка наявна в КП «Покуття Комунальник» та інших приватних підприємців які мають відповідний автотранспорт і які надають послуги з вивезення рідких відходів населенню.

Вторинна сировина

Пункти заготівлі вторинної сировини та території Снятинської територіальної громади працюють стихійно. Зокрема, щодо збору макулатури та металолому, приватними підприємцями, що здійснюють заготівлю вторсировини проводяться об’їзди вулиць по території громади з метою збору такої сировини.

В с.Хутір-Будилів  розміщене ТОВ «Метторг регіон», що здійснює збір металу.

Пластикові та скляні ємкості (пляшки) збираються в окремі сітчасті контейнери, які розташовуються біля контейнерів для збору ТПВ та в інших окремих місцях.

Контейнери

Контейнерне господарство у м.Снятин:

- пластикові контейнери на колесах з кришками  ємкістю 0,12 м.куб. – 1138 шт. в задовільному стані;

- пластикові контейнери на колесах з кришками  ємкістю 0,24 м.куб. – 35 шт. в задовільному стані;

- пластикові контейнери на колесах з кришками  ємкістю 1,1 м.куб. – 76 шт. в задовільному стані.

Дезінфекція контейнерів для твердих побутових відходів виконується відповідно до вимог санітарних норм.

На території громади:

- сітчасті контейнери для пластику та скла 1 м3 – відповідно 88 та 70шт. – в доброму стані.

Контейнерні майданчики

На території м.Снятин, в місцях найбільшого скупчення людей, встановлено 3 майданчики з контейнерами для ТПВ, на кожному встановлено по одному контейнеру для збору ПЕТ-пляшок, та одному для збору скла), а саме:

1- м.Снятин вул.Шевченка, 28, (між багатоповерховими будинками) площа 12 м.кв.

1 – м.Снятин, вул.Стефаника,1, площа 7 м.кв.

1 -  м.Снятин вул.Стуса, 2в,  плоша 7 м.кв

Місця розташування контейнерних майданчиків визначаються у складі проектів будівництва громадських будівель та споруд, а для територій садибної забудови – у складі проектів детальних планів цих територій.

В окремих випадках місця розташування контейнерних майданчиків встановлюються спеціальною комісією за участю посадових осіб органів містобудування та архітектури, Держпродспоживслужби.

Кількість облаштованих контейнерних майданчиків є низькою.

Несанкціоновані сміттєзвалища

Стихійні звалища утворюються на окраїнах сіл на площах, що не використовуються або в ярах, часто на берегах водойм, куди побутові відходи скидаються не санкціоновано мешканцями навколишніх сіл. Такі звалища  систематично ліквідовуються. Кількість таких сміттєзвалищ не є постійною.

Крім того можливі утворення невеликих стихійних звалищ біля контейнерів та майданчиків з контейнерами. У випадку утворення стихійного звалища на контейнерному майданчику, ліквідацію такого звалища проводить виконавець послуг з перевезення ТПВ.

Урни

Урни для сміття встановлюють фізичні та юридичні особи на закріплених за ними територіях із розрахунку:

- вулиці, парки –відстань між урнами не більше 50 м;

- ринки – по обидві сторони входів та виходів з ринку, в приміщеннях ринків в місцях найбільшого скупчення людей, біля раковин для миття рук;

- зупинки громадського транспорту – неменше 1 урни біля кожної зупинки;

- заклади торгівлі, побутового обслуговування, ресторани, бари, установи і організації- по одній урні біля кожного входу;

- об’єкти вуличної торгівлі – одна урна біля об’єкту.

Біля стаціонарних малих архітектурних форм та тимчасових споруд повинні бути встановлені урни для збирання твердих побутових відходів. Урни повинні очищатись власниками в міру їх заповнення, а сміття вивозитись спеціалізованим підприємством на договірній основі.

Забороняється складування тари і запасів товарів біля кіосків, наметів, торгівельних павільйонів, магазинів та інших підприємств торгівлі, а також на прилеглій до них території. Підприємства торгівлі зобов’язані здійснювати прибирання прилеглих територій у радіусі не менше 5м та забезпечувати зберігання і перевезення побутових відходів з дотриманням Правил благоустрою Снятинської територіальної громади.

Наявність урн на вулицях сіл громади не в повній мірі відповідає нормам і не є достатньою для забезпечення санітарної чистоти.

Транспортні засоби для збирання та перевезення побутових відходів

Для збирання та перевезення твердих побутових відходів в м.Снятин ТОВ «АВЕ Івано-Франківськ» застосовує спеціалізований автотранспорт в кількості 1 одиниця – сміттєвоз RENAULT – місткість кузову 10 м.куб.

Автопарк ТОВ «АВЕ Івано-Франківськ» налічує ще 5 одиниць спецтехніки для вивезення ТПВ, а саме:

- сміттєвозMANTGM 18.280 – 2 шт;

- сміттєвоз MAN 18.284 – 2 шт;

- сміттєвоз MersedesFctros – 1 шт;

Миття та дезінфекція спецавтотранспорту

Миття та дезінфекція автомобілів та контейнерів для збирання ТПВ здійснюється безпосередньо виконавцем послуг з перевезення ТПВ.

База утримання спецавтортанспорту

База утримання спецавтортанспорту розташована на території ТОВ «АВЕ Івано-Франківськ» в м.Коломия.

Сміттєвоз RENAULT,  утримується на території полігону ТПВ в м.Снятин вул. Широка.

Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів

Тарифи на послуги вивезення та захоронення твердих побутових відходів в м.Снятин затверджені рішенням виконавчого комітету Снятинської міської ради ради від 23.08.2018 №433-36/2018 (додаток 1)

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів

Норми утворення твердих побутових відходів для населення та об’єктів невиробничої сфери на території Снятинської міської територіальної громади розроблені Інститутом комунальної інфраструктури м.Київ та затверджені рішенням Виконавчого комітету Снятинської міської ради№132-9/2021 від 19 травня 2021 року (додаток 2).

Дані норми застосовуються для розрахунків обсягів накопичення ТПВ на об'єктах їх утворення, а також для укладання договорів та планування робіт з вивезення ТПВ.

Сортування, перероблення, знешкодження та захоронення відходів

На полігоні твердих побутових відходів в м.Снятин не встановлено сортувальну лінію для сортування відходів та відбору вторинної сировини.

Захоронення твердих побутових відходів здійснюється на полігоні ТПВ без попереднього сортування.

Полігон твердих побутових відходів

Тверді побутові відходи в м.Снятин після збору вивозяться на полігон твердих побутових відходів в м.Снятин (КП «Покуття Комунальник»). Площа земельної ділянки, відведена під полігон ТПВ 7 га. Станом на 01.01.2021р. орієнтовні обсяги накопичених ТПВ 39,2 тис.м3.

Поводження з безпритульними тваринами

Ситуація з безпритульними тваринами в населеному пункті не є дуже складною. Для людини є природним утримання домашніх улюбленців, але неконтрольоване розмноження і безвідповідальне ставлення до них власників тварин, з вини яких тварини виявляються загубленими, кинутими призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин. Від ситуації з неконтрольованою народжуваністю домашніх тварин та, відповідно, чисельністю безпритульних (бездоглядних) тварин у м.Снятин потерпають і мешканці, і самі тварини. Через відсутність створених та належним чином облаштованих місць та зон для вигулу, дресирувальних майданчиків власники здійснюють вигул собак на територіях загального користування, що призводить до збільшення конфліктних ситуацій між власниками тварин та пересічними громадянами.

Облік та ідентифікація безпритульних тварин Снятинської територіальної громади проводиться районною державною лікарнею ветеринарної медицини.

По відношенню до безпритульних собак планується застосовування методу відлов/стерилізація/повернення.

Проектною документацією щодо будівництва полігону ТПВ в м.Снятин передбачено будівництво спеціального місця для захоронення трупів тварин (скотомогильника).

Громадські туалети (вбиральні)

На території м.Снятин є 2 громадські вбиральні та 4 біотуалети.

Біотуалети встановлюються в місцях проведення загальноміських масових заходів. В місті задовольняється потреба у розміщенні біотуалетів при проведенні загальноміських заходів. Біотуалети знаходяться на обслуговуванні КП «Покуття Комунальник».Для громади є потреба в придбанні біотуалетів.

Питання забезпеченості громадськими туалетами в Снятинській громаді вирішено в основному за рахунок доступності громадських туалетів в громадських будівлях відповідно до п. 9.3.2 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» щодо місць облаштування громадських вбиралень, а саме: у зонах розміщення і на території об’єктів торгівлі та послуг, об’єктів громадського харчування, об’єктів культурно–розважального та спортивного призначення, на АЗС, на підприємствах торгівлі потужністю більше ніж 15 торгівельних місць та п. 9.3.4 щодо їх розміщення – як окремо розташовані самостійні об’єкти і як вбудовані (прибудовані) до громадських будівель або споруд.

Прибирання об’єктів благоустрою

Прибирання території Снятинської громади ведеться без поділу на зони, оскільки територія не поділена на адміністративні райони.

Характеристика вулично-дорожньої мережі Снятинської громади

| № | Вид покриття | Довжина, км | Кількість вулиць, од | Частка протяжності в загальному, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонне покриття | 113,6 | 80 | 29 |
| 2 | Ґрунтове покриття, піщано-гравійне | 275,4 | 322 | 70 |
| 3 | Покращене покриття (бруківка) | 1 | 3 | 0 |

Літнє прибирання вуличної-дорожньої мережі

Санітарне прибирання доріг влітку проводиться по мірі необхідності. Тротуарні замощення прибираються (підмітаються) щоденно.

Регулярного впорядкування потребує смуга зелених насаджень вздовж дорожньо-транспортної мережі, де здійснюється прибирання зелених масивів та догляд за самими насадженнями (стрижка газонів, кущів, догляд за деревами).

Літнє прибирання території населеного пункту

Літнє утримання вулично-дорожньої мережі включає періодичне, за необхідності, ручне та механізоване прибирання територій.

Режим (періодичність) літнього прибирання міських вулиць та доріг установлюється, відповідно до «Правил благоустрою», виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття.

Прибирання здійснюється комплексно з виконанням підмітання та переміщення змету із проїжджих частин доріг та тротуарів у валки або купи та подальшим завантаженням змету в транспортні засоби і вивезенням його для захоронення на полігон ТПВ.

Перелік основних робіт, які виконують при літньому утриманні вулично-дорожньої мережі та прибудинкових територій є наступним:

- підмітання проїжджої частини вулиць і площ;

- очищення тротуарних плит та елементів мощення;

- очищення зливостоків та дренажів вручну;

- полив квітників і газонів.

Літнє прибирання та полив прибудинкових територій власники домоволодінь здійснюють самостійно вручну.

Зимове прибирання вулично-дорожньої мережі

Зимове прибирання складається з робіт із розчищення від снігу та льоду твердого покриття шляхом відгортання снігового покрову на обочину, посипання піщано-соляною сумішшю або реагентами дорожнього полотна в залежності від кількості опадів та температурного режиму.

Тротуари, доріжки в паркових зонах, що мають тверде покриття очищаються від снігу малогабаритною технікою та вручну працівниками комунального підприємства, проводиться посипання пісково-сольовою сумішшю.

Зимове прибирання вулично-дорожньої мережі здійснюється механізованим та ручним способом КП «Покуття Комунальник».

Прибирання парків та скверів

Прибирання території парків та місць масового відпочинку населення здійснює КП «Покуття Комунальник».

Техніка для прибирання

Літнє прибирання вулично-дорожньої мережі механізованим способом здійснюється наявними машинами та механізмами для механізованого прибирання підприємства КП «Покуття Комунальник».

З цією метою Снятинською міською радою придбано багатофункціональний трактор МТЗ-82 (2017 р.в.), що здійснює підмітання та полив вулиць. Крім того для підмітання використовується 2 трактори типу FOTONFT-354 (2007 р.в.).

Для обслуговування всієї території громади є потреба в збільшенні кількості техніки.

Бази утримання спецтехніки для вивезення відходів і прибирання

База для утримання спецтехніки для збирання та вивезення побутових відходів знаходиться за місцем розташування підприємства ТОВ «АВЕ Івано-Франківськ» в м.Коломия. Сміттєвоз, який обслуговує м.Снятин утримується на полігоні ТПВ в м.Снятин, вул.Широка.

Техніка яка забезпечує виконання зимових і літніх прибиральних вулично-дорожніх робіт знаходиться за адресою м.Снятин, вул.1-Грудня.

Місце заправляння водою поливо-мийних машин

Поливо-мийні техніка заправляється водою в КП «Водоканал».

Місце піскобази

Місце піскобази знаходиться на території Комунального підприємства «Покуття Комунальник» за адресою м.Снятин, вул.1-Грудня. В місті Снятин та селах вздовж основних вулиць на перехрестях та на проблемних ділянках доріг встановлені ящики з посипочною сумішшю.

Снігозвалище

В останні роки опади снігу не створювали перешкод для руху громадського і іншого транспорту і потреби у вивезенні снігу не було.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів під час прибирання

Небезпечні відходи у складі побутових відходів під час прибирання об’єктів благоустрою не виявляються і відповідно не збираються.

Прибирання прибережних смуг

Прибирання прибережних смуг здійснюється власниками/балансоутримувачами в процесі їх експлуатації. До таких робіт відносяться:

- прибирання берега;

- прибирання прибережної зеленої зони;

- вивезення відходів для утилізації.

Безхазяйні відходи

Відходи, що знаходяться на території громади і не мають власника, чи власника яких встановити неможливо (безхазяйні відходи), є власністю територіальної громади. Порядок їх вивезення визначається Правилами благоустрою.

Прибирання об’єктів з відособленою територією

Прибирання парків, скверів, місць навколо пам’ятних знаків та пам’ятників, кладовищ проводить комунальне підприємство «Покуття Комунальник».

Прибирання території лікувальних закладів проводять заклади самостійно з дотримання Правил Благоустрою, вивезення відходів відповідно до укладених договорів з перевезення ТПВ.

РОЗДІЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАХОДИ З ВИВЕЗЕННЯ,

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ

2.1 Загальні положення

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами визначеними Законом України «Про відходи» є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

До основних напрямів державної політики щодо реалізації зазначених принципів належить:

-забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;

- зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності;

- забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів;

- сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних відходів;

- організація контролю за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

- здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових досліджень для виявлення і визначення ресурсної цінності відходів з метою їх ефективного використання;

- сприяння створенню об'єктів поводження з відходами;

- забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з відходами;

- обов'язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації;

- створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих відходів до їх роздільного збирання.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами(стаття 21. Закону України «Про відходи»).

Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують: а)виконання вимог законодавства про відходи; б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів; в) організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів; г) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням; д)вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами; е) вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами; є) координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції; з) здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території; и)ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів; і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини; ї)здійснення інших повноважень відповідно до законів України; й) надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю; м) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи. Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.

«Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року»

«Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року» передбачаються спеціальні заходи у сфері поводження з побутовими відходами, виконання яких покладено на органи місцевого самоврядування:

1) створення органами місцевого самоврядування в населених пунктах з чисельністю більш як 50 тис. осіб спеціалізованих комунальних пунктів збирання відходів з урахуванням площі, густоти та кількості населення населеного пункту, які забезпечуватимуть збирання та приймання таких видів відходів:

- небезпечних відходів у складі побутових;

- великогабаритних відходів (меблів, великих речей домашнього вжитку тощо);

- вторинної сировини;

- відходів електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок,   батарей та акумуляторів;

- садових та паркових відходів біологічного походження (трави, листя, гілок тощо);

- відходів будівельно-ремонтних робіт;

2) створення до 2022 року в обласних центрах мережі пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку.

«Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року» передбачається:

- у сфері відходів будівельно-ремонтних робіт забезпечити функціонування централізованих потужностей для перероблення відходів будівельно-ремонтних робіт та створення регіональних об’єктів, призначених для приймання та зберігання відходів будівельно-ремонтних робіт;

- у сфері відходів електричного та електронного обладнання розроблення законопроекту про відходи електричного та електронного обладнання щодо організації системи збирання шляхом створення власних пунктів збирання, де буде організовано прийом різних фракцій роздільно зібраних відходів електричного та електронного обладнання;

- у сфері відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів розроблення законопроекту, який передбачатиме визначення обов’язків місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і виробників батарейок, батарей та акумуляторів щодо організації системи збирання в шляхом створення власних, у тому числі мобільних, пунктів збирання відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів, де буде організовано прийом різних роздільно зібраних їх фракцій;

- у сфері медичних відходів передбачається запровадження роздільного збирання медичних відходів як мінімум на три потоки: безпечні відходи, аналогічні твердим побутовим відходам; інфекційні відходи і гострі предмети; фармацевтичні відходи з можливістю їх ідентифікації (збереженням упаковок).

Заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів (стаття 32 Закону України «Про відходи»).

З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється:

- провадити будь-яку господарську діяльність, пов’язану з утворенням відходів, без одержання від місцевих органів виконавчої влади дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідно до вимог Закону «Про відходи»;

- визначати місця розміщення підприємств, установок, полігонів, комплексів, сховищ та інших об'єктів поводження з відходами, проектувати та будувати регіональні і міжрегіональні комплекси оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, якщо вони не відповідають екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам;

- передавати чи продавати небезпечні відходи громадянам, підприємствам, установам та організаціям, якщо вони не забезпечують утилізації чи видалення цих відходів екологічно безпечним способом;

Забороняється змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія (стаття 35-1 Закону України «Про відходи»).

Вимоги щодо поводження з побутовими відходами (стаття 35-1 Закону України «Про відходи»).

Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил.

Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.

Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачаються будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів.

Житлові масиви і внутрішньо дворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.

Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Під час обрання органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями схеми санітарного очищення перевага надається пропозиціям, що передбачають більший ступінь перероблення чи утилізації побутових відходів.

Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.

Забороняється проектування, будівництво та експлуатація полігонів побутових відходів без оснащення системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.

Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах.

Спалювання побутових відходів дозволяється лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії.

Контроль у сфері поводження з відходами

Контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, громадські інспектори з благоустрою населених пунктів.

Громадський контроль у сфері поводження з відходами здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля відповідно до законодавства.

Система санітарного очищення

Санітарне очищення територій населених місць повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію, екологічно безпечне захоронення побутових відходів що утворюються на території населеного пункту та в місцях перебування людей за його межами, відповідно до схеми санітарного очищення.

Для житлових будинків, що проектуються, вимоги до санітарного очищення повинні бути передбачені відповідною містобудівною документацією.

Порядок поводження з побутовими відходами у населеному пункті (селі, селищі, місті)визначається затвердженими органом місцевого самоврядування:

- Правилами благоустрою,

- Схемою санітарної очистки;

- місцевими програмами поводження з побутовими відходами.

Під час обрання органами місцевого самоврядування схеми санітарного очищення рекомендується перевагу надавати пропозиціям, що передбачають більший ступінь перероблення чи утилізації побутових відходів.

Завдання вдосконалення планово-регулярної системи

Основними завданнями в сфері поводження з побутовими відходами в Снятинській територіальній громаді є:

- вдосконалення систем первісного накопичення та збирання відходів;

- впровадження роздільного збирання відходів;

- зменшення негативного впливу відходів на довкілля (шляхом зменшення кількості відходів що піддаються захороненню).

Роль органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування повинні організовувати та спонукати свої структурні підрозділи до проведення постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарному та екологічному відношенні поводження з побутовими відходами та необхідності свідомої активної участі усіх верств населення у впровадженні роздільного збирання компонентів ТПВ. Особливу увагу необхідно приділяти підростаючому поколінню (школи, садочки).

.

2.2. Основні заходи які необхідно впровадити

Основними заходами які необхідно впровадити при розробленні та реалізації стратегії санітарного очищення в Снятинській територіальній громаді є наступні:

1. Нормативно-правове та методичне забезпечення;

2. Організаційно-управлінські рішення;

3. Фінансово-економічні заходи;

4. Технічне та матеріальне забезпечення;

5. Просвітницько-навчальні та рекламно-інформаційні заходи.

Розвиток системи поводження з відходами в Снятинській територіальній громаді, з врахуванням розміру території та наявності обмеженого числа виконавців робіт, може відбуватися:

- на всій території одночасно або з врахуванням поділу на умовні зони;

- без розподілу функцій з вивезення побутових відходів між виконавцями.

Режими роботи із збирання та перевезення побутових відходів

Режими роботи та періодичність збирання та перевезення побутових відходів доцільно встановити наступними:

- тверді побутові відходи– на планово-подвірній основі, в т.ч. в зонах де ускладнено проїзд сміттєвозів (на розрахунковий період 5 років);

- великогабаритні відходи – за заявочним методом;

- ремонтні відходи –за заявочним методом;

- рідкі побутові відходи – за індивідуальними замовленнями.

2.3 Прогноз зміни об’єму утворення побутових відходів

Об’єми утворення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних і рідких, окремих компонентів, включаючи небезпечні відходи) на розрахункові періоди 5 років (1-й етап Схеми) та 25 років (2-й етап Схеми) змінюватимуться в залежності від:

1. Зміни кількості населення;

2. Зміни норм утворення відходів на облікову одиницю;

3. Розвитку інфраструктури в якій утворюються побутові відходи.

Норми утворення відходів на облікову одиницю в значній мірі залежать від рівня купівельної спроможності населення.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України в 2020 році приріст утворення побутових відходів на території України до попереднього року склав 2%. А в  2019 році зафіксовано падіння обсягів на 1,9%. Статистика вказує на щорічне коливання та зростання об’ємів утворюваних побутових відходів за обсягом та вагою відповідно.

Враховуючи вищевикладене в розрахунках зростання об’ємів на розрахунковий період доцільно прийняти зростання об’ємів утворення відходів в кількості 1% щорічно.

Розрахункові об’єми утворення побутових відходів

Річні розрахункові об’єми утворення побутових відходів на поточний період (2021 рік) становлять:

- тверді побутові відходи 76,5 тис. м³

- великогабаритні відходи 6,0 тис. м³

- ремонтні відходи 2,3 тис. м³

- рідкі побутові відходи 377,8 тис. м³*

Примітка: *розрахунок кількості ремонтних та рідких відходів проводився за мінімальними нормами надання послуг з вивезення побутових відходів «Великогабаритні відходи на 1 людину – 0,08 кг/добу», «Ремонтні відходи на 1 людину – 0,11кг/добу» та «Рідкі відходи на одну людину – 25 літрів/добу» (Додаток 2 «Правила надання послуг з вивезення побутових відходів» (постанова КМУ від 10.12.08№ 1070). Щільність відповідно до рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затв. Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 22.03.2010 №75 для великогабаритних відходів – 200кг у м.куб, для побутових – 733кг в м.куб

Розрахункові об’єми утворення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких відходів) за роками по розрахункових періодах (при прийнятій нормі зростання відходів в 1% щорічно) складуть:

перша черга Схеми санітарного очищення – на 2026 рік:

- тверді побутові відходи 80,3 тис. м³

- великогабаритні відходи 6,3  тис. м³

- ремонтні відходи 2,4тис. м³

- рідкі побутові відходи 396,7 тис. м³*

друга черга Схеми санітарного очищення – на 2046 рік:

- тверді побутові відходи 95,6 тис. м³

- великогабаритні відходи 7,5 тис. м³

- ремонтні відходи 2,87 тис. м³

- рідкі побутові відходи 472,2 тис. м³*

Річні об’єми утворення побутових відходів, тис. м³

| № | Рік | Тверді побутові відходи | Великогабаритні відходи | Ремонтні відходи | Рідкі відходи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 76,5 | 6,0 | 2,3 | 377,8 |
| 2 | 2026 | 80,3 | 6,3 | 2,4 | 396,7 |
| 3 | 2046 | 95,6 | 7,5 | 2,7 | 472,2 |

Визначення обсягів утворення електричних та електронних приладів

Річна норма утворення відходів електричних та електронних приладів становить 0,1 кг на 1 мешканця. По Снятинській громаді нормативна кількість утворення відходів електричних та електронних приладів становить 4,1 тони на рік.

Середньодобові об’єми утворення побутових відходів

Розрахункові середньодобові об’єми утворення побутових відходів в Снятинській громаді в 2021році становлять, в м³:

- тверді побутові відходи 0,21

- великогабаритні відходи 0,016

- ремонтні відходи 0,006

- рідкі побутові відходи 1,035

Розрахункові середньодобові об’єми утворення побутових відходів в 2026 році становитимуть, в м³:

- тверді побутові відходи 0,22

- великогабаритні відходи 0,017

- ремонтні відходи 0,006

- рідкі побутові відходи 1,087

Розрахункові середньодобові об’єми утворення побутових відходів в 2046 році становитимуть, в м³:

- тверді побутові відходи 0,26

- великогабаритні відходи 0,020

- ремонтні відходи 0,073

- рідкі побутові відходи 1,294

Середньодобові об’єми утворення побутових відходів

| № | Рік | Тверді побутові відходи | Великогабаритні відходи | Ремонтні відходи | Рідкі відходи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 0,21 | 0,016 | 0,006 | 1,035 |
| 2 | 2026 | 0,22 | 0,017 | 0,006 | 1,087 |
| 3 | 2046 | 0,26 | 0,020 | 0,073 | 1,294 |

2.4 Впровадження системи роздільного збирання відходів

Роздільне збирання побутових відходів здійснюється з метою зменшення їх кількості що захоронюється на полігонах побутових відходів, одержання вторинної сировини та вилучення небезпечних відходів, що є у складі побутових відходів, поліпшення екологічного стану довкілля.

При впровадженні системи роздільного збирання побутових відходів необхідно враховувати положення, вимоги та рекомендації «Методики роздільного збирання побутових відходів» затверджених наказом Мінрегіону України від 01.08.2011 № 133.

Рекомендоване впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів слід оцінювати з урахуванням наступних факторів: можливість використання корисних властивостей компонентів ТПВ, наявність підприємств, які можуть переробляти окремі компоненти ТПВ та відстань їх перевезення на ці підприємства, капітальні та інші початкові витрати на впровадження роздільного збирання ТПВ, експлуатаційні витрати на роздільне збирання ТПВ з урахуванням повернених сум вартості продуктів перероблення компонентів твердих побутових відходів.

Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється за компонентами, що входять до складу відходів, які визначають за такою класифікацією: органічна складова побутових відходів, що легко загниває; папір та картон; полімери; скло; побутовий металобрухт; текстиль; дерево; небезпечні відходи у складі побутових відходів; кістки, шкіра, гума.

Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів доцільно проводити за такими етапами:

- визначення обсягів надання послуг з вивезення побутових відходів;

- визначення компонентів, що входять до складу твердих побутових відходів, та проведення розрахунків середньодобового та середньорічного утворення відходів як вторинної сировини у складі ТПВ (далі – відходи як вторинна сировина);

- визначення споживачів вторинної сировини та/або обґрунтування необхідності будівництва спеціальних установок з перероблення відходів як вторсировини;

- визначення вимог споживачів вторинної сировини до якості відходів як вторинної сировини та вартості їх приймання на перероблення;

- вибір технологічної схеми роздільного збирання ТПВ;

- вибір типів і розрахунок кількості контейнерів для збирання відходів як вторинної сировини, придбання контейнерів;

- вибір раціональної схеми розташування контейнерів та будівництво у разі необхідності контейнерних майданчиків;

- визначення системи та режиму перевезення відходів як вторинної сировини;

- вибір типів і кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення відходів як вторинної сировини.

Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів має супроводжуватись проведенням постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношеннях поводження з ТПВ та необхідності свідомої активної участі усіх верств населення у впровадженні роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів.

До відходів як вторинної сировини належать відходи, що можуть бути використані у промисловості як вторинна сировина або з яких можна безпосередньо виготовити продукти. До відходів як вторинної сировини можна віднести: папір, картон, скло, полімери, побутовий металобрухт, а також органічну складову побутових відходів.

Технологічні схеми роздільного збирання побутових відходів

Технологічні схеми роздільного збирання побутових відходів визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням річної норми надання послуг з вивезення побутових відходів, складових, що входять до побутових відходів, потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

Великогабаритні та ремонтні відходи збираються окремо в контейнерах місткістю 8 м³ і більше які розташовуються на спеціальних майданчиках з твердим покриттям.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів у контейнери червоного кольору, а також відокремлюються на етапі збирання чи сортування і передаються споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Для роздільного збирання твердих побутових відходів використовують такі технологічні схеми:

технологічна схема 1 – на два контейнери;

технологічна схема 2 – на три контейнери;

технологічна схема 3 – на чотири контейнери;

технологічна схема 4 – на п'ять контейнерів.

За технологічною схемою 1 встановлюють два контейнери. Перший контейнер – блакитного кольору з написом «Вторинна сировина»– призначений для збирання відходів як вторинної сировини, окрім органічної складової побутових відходів.

Другий контейнер – сірого кольору – призначений для збирання решти змішаних відходів, у тому числі органічної складової побутових відходів.

Технологічна схема 1 передбачає централізоване перевезення зібраних окремо в одному контейнері відходів як вторсировини на підприємства сортування або перероблення твердих побутових відходів.

Технологічну схему 2 використовують у разі, коли один з видів відходів як вторинної сировини не потребує додаткового оброблення і може бути окремо вивезений безпосередньо на об'єкти перероблення.

Інші відходи як вторинна сировина, які потребують додаткового оброблення та до ведення до певних критеріїв якості, централізовано перевозять на підприємства сортування або перероблення твердих побутових відходів.

Технологічна схема 2 передбачає: роздільне збирання в одному контейнері одного певного виду відходу як вторинної сировини, у другому контейнері – інших відходів як вторинної сировини; у третьому контейнері – змішаних відходів.

За технологічною схемою 2 на контейнерному майданчику встановлюють:

- один контейнер для збирання одного певного виду відходу як вторинної сировини:

або жовтий контейнер з написом «Полімери» – для збирання полімерних відходів;

або зелений контейнер з написом «Скло» – для збирання скла;

або синій контейнер з написом «Папір» – для збирання паперу;

- один контейнер блакитного кольору з написом «Вторинна сировина», призначений для збирання інших відходів як вторинної сировини;

- один контейнер сірого кольору, призначений для збирання змішаних відходів.

Технологічну схему 3 використовують у разі, коли окремі два види відходів як вторинної сировини не потребують додаткового оброблення і можуть бути окремо вивезені безпосередньо на об'єкти перероблення.

Інші відходи як вторинна сировина, які потребують додаткового оброблення та доведення до певних критеріїв якості, централізовано перевозять на підприємства сортування або перероблення твердих побутових відходів.

Технологічна схема 3 передбачає: роздільне збирання в одному контейнері одного певного виду відходу як вторинної сировини, у другому контейнері – другого певного виду відходу як вторинної сировини; у третьому контейнері – інших відходів як вторинної сировини; у четвертому контейнері – змішаних відходів.

За технологічною схемою 3 на контейнерному майданчику встановлюють:

- один контейнер для збирання одного певного виду відходу як вторинної сировини, зокрема:

або жовтий контейнер з написом «Полімери» – для збирання полімерних відходів;

або зелений контейнер з написом «Скло» – для збирання скла;

або синій контейнер з написом «Папір» – для збирання паперу;

- один контейнер для збирання другого певного виду відходу як вторинної сировини, зокрема:

або зелений контейнер з написом «Скло» – для збирання скла;

або синій контейнер з написом «Папір» – для збирання паперу;

або жовтий контейнер з написом «Полімери» – для збирання полімерних відходів;

- один контейнер блакитного кольору з написом "Вторинна сировина", призначений для збирання інших відходів як вторинної сировини;

- один контейнер сірого кольору, призначений для збирання змішаних відходів.

За технологічною схемою 4 роздільне збирання ТПВ здійснюється в окремі контейнери, розміщені на контейнерному майданчику:

жовтий з написом «Полімери»– для збирання полімерних відходів;

зелений з написом «Скло»– для збирання скла;

синій з написом «Папір»– для збирання паперу;

коричневий з написом «Органічна складова»– для збирання органічної складової побутових відходів;

сірий з написом «Змішані відходи»– для збирання змішаних ТПВ.

За технологічними схемами 1, 2, 3 та 4 можна здійснювати роздільне збирання компонентів ТПВ на об'єктах загального користування.

Ємкості для роздільного збирання твердих побутових відходів

Для роздільного збирання твердих побутових відходів використовують наземні, напів підземні та підземні контейнери, різної місткості, починаючи зі 120 л та вище.

Кількість контейнерів для збирання відходів як вторинної сировини та змішаних відходів визначають відповідно до обсягу надання послуг, визначеного на підставі відсоткового відношення компонентів, що входять до складу твердих побутових відходів, до загального об'єму ТПВ з урахуванням їх середньої щільності.

Організація агітаційної роботи щодо впровадження роздільного збору ТПВ

З метою ефективного роздільного збирання ТПВ необхідно одночасно розпочинати проведення агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ та впровадження системи роздільного збирання ТПВ.

Основними етапами агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному т екологічному відношенні поводження з ТПВ та свідомої участі громадськості у роздільному збиранні ТПВ є: етап інформування, етап переконання та етап нагадування.

Етап інформування призначений для ознайомлення громадськості з впливом ТПВ на довкілля та перевагами роздільного збирання. На цьому етапі розробляється стратегія агітаційної роботи, обираються пізнаване гасло (слоган), та методи і засоби її проведення. Цей етап повинен охоплювати найбільшу аудиторію.

Етап переконання передбачає формування в аудиторії власної позитивної думки про необхідність свідомої участі в роздільному збиранні ТПВ. На етапі переконання, крім звичайних засобів агітаційної роботи (реклами на телебаченні і радіо, публікацій у пресі, наочної агітації тощо), необхідно створити демонстраційні ділянки, на яких буде проводитися експеримент з роздільного збирання компонентів ТПВ. Слід вести постійне інформування громадян через засоби масової інформації про проведення експерименту і його позитивні сторони. Етап переконання передбачає виявлення громадської думки щодо роздільного збирання ТПВ шляхом опитування на вулицях, за допомогою прямих ефірів у телевізійних програмах, а також під час інтерактивного голосування. Етап переконання слід вести постійно до повного впровадження роздільного збирання ТПВ у населеному пункті.

Етап нагадування застосовується вже при сталій системі роздільного збирання ТПВ і ставить своєю метою нагадування громадянам про необхідність його виконання.

Агітаційна робота включає: розробку та творче втілення агітаційних матеріалів, у тому числі: розробку друкованої та аудіо-, відеопродукції, постерів, листівок, складання текстів; розробку та складання методичних матеріалів з екологічного та гігієнічного виховання; виготовлення та тиражування друкованої продукції: листівок, брошур, методичних матеріалів, літератури для дітей; методичну роботу з підготовки спеціалістів з виховання громадськості; розміщення агітаційних матеріалів на громадському транспорті, тарі та упаковці, зовнішній та транзитній рекламі; агітацію та навчання у засобах масової інформації – на телебаченні, радіо та у пресі; навчання та агітацію за місцем проживання; роботу з громадськістю; організацію і проведення масових заходів.

Відбір вторинної сировини з побутових відходів, що зібрані у контейнери або завантажені у сміттєвози, дозволяється тільки на спеціалізованих підприємствах з сортування та переробки побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

Організація роздільного збирання побутових відходів дозволить отримати значне скорочення обсягів ТПВ, що підлягають захороненню та отримати кошти від реалізації вторинної сировини.

Роздільний збір відходів є одним з найбільш перспективних шляхів вирішення проблеми ТПВ. Роздільний збір з подальшою переробкою – економічно найбільш обґрунтована з усіх відомих стратегій щодо поводження з відходами та зменшення обсягів утворення ТПВ на полігонах, яка вимагає найменших витрат бюджетних коштів порівняно з сортуванням, компостуванням і спалюванням змішаних відходів.

Структура побутових відходів

Морфологічний склад побутових відходів в Снятинській територіальній громаді не  досліджувався.

В складі побутових відходів наявна значна кількість харчових відходів (до 40 відс.) та відходів які придатні для вторинного використання –біля 40відс. При цьому частину відходів можливо переробляти при запровадженні домашнього компостування в зонах садибної забудови. Значну частку складають пластик та скло. Присутні відходи у вигляді паперу, картону, текстилю, засобів гігієни, поліетилен.

Таким чином в громаді є доцільним впровадження системи роздільного збирання побутових відходів на 3 потоки: полімери, скло, вторинна сировина.

Організація системи роздільного збирання відходів

В Снятинській територіальній громаді рекомендованим є організувати наступні системи роздільного збирання твердих побутових відходів:

на першому етапі Схеми (2021-2026 рр.):

- в багатоквартирній забудові – роздільний збір у контейнери 1,1 м.куб. на 4 потоки за схемою №3;

- в садибній забудові – роздільний збір відходів в контейнер місткістю до 0,24 м³ для змішаних відходів для кожного дворогосподарства та 3 контейнери місткістю 1,1 м3 в спеціально визначених місцях з зазначенням сировини «Скло»,  «Пластик» та «Вторинна сировина».

На другому етапі Схеми (починаючи з 2026 р.):

- в багатоквартирній забудові – роздільний збір у контейнери 1,1 м³ на 4 потоки за схемою №3:

1) контейнер сірого – призначений для збирання змішаних відходів, в тому числі харчових та інших відходів що легко загнивають, які будуть спрямовані на компостування або захоронення на полігоні;

2) контейнер жовтого кольору з написом "Полімери" – для збирання полімерних відходів;

3) контейнер блакитного кольору з написом «Вторинна сировина» – для збирання ресурсоцінних складових ТПВ;

4)  контейнер зеленого кольору з написом «Скло» - для збирання скла.

- в садибній забудові – роздільний збір відходів в чотири контейнери 0,24 м³ (різні за кольором) з аналогічним розподілом ТПВ.

Це дозволить забезпечити розподіл відходів на окремі потоки в місцях їх утворення на всій території громади та застосування вже наявних контейнерів.

Таким чином, витрати щодо запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у житловому секторі та на інших об’єктах утворення відходів будуть складатися з витрат на:

- придбання додаткових контейнерів для складових ТПВ;

- проведення рекламно-просвітницької роботи серед населення;

- впровадження екоосвітніх програм у шкільних та дошкільних закладах.

Враховуючи те що запровадження системи роздільного збирання досить тривалий процес, пропонується почати впровадження системи роздільного збирання відходів вже на першому етапі реалізації Схеми санітарного очищення. При цьому пропонується розпочати з міста для відпрацювання технологій роздільного збирання у всіх селах громади.

2.5. Збирання твердих побутових відходів

Тверді відходи слід збирати за системою роздільного збирання.

З цією метою необхідно встановити контейнери для роздільного збору окремих фракцій твердих побутових відходів. Для первісного накопичення та збирання відходів доцільно застосовувати сучасні контейнери місткістю 1,1 м³ обладнані кришками та механізмами  відкривання кришок. Це дозволить попередити попадання опадів в сміттєзбірні контейнери що спричинює передчасне загнивання відходів які знаходяться в контейнерах.

Контейнери необхідно встановлювати на облаштовані відповідно до вимог нормативних документів контейнерні майданчики, а саме: мати водонепроникне покриття з обов’язковим облаштуванням його навісом та сітчастою огорожею для обмеження доступу тварин до цих об’єктів та за можливості огородженим зеленими насадженнями.

У тих районах індивідуального житлового будівництва, де існуючі умови вулично-дорожньої мережі ускладнюють можливість розміщення контейнерних майданчиків, тверді відходи, що утворюються в одноквартирних житлових будинках, та їх окремі компоненти рекомендується збирати в контейнери ємністю до 0,24 м³, розміщені на присадибній ділянці одноквартирного житлового будинку.

У населених пунктах збирання твердих відходів рекомендується здійснювати за контейнерною схемою.

Збирання великогабаритних (ВВ) та ремонтних (РВ) відходів

Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.

Великогабаритні та ремонтні відходи за контейнерною схемою рекомендується збирати у контейнери місткості вище 2 м³ (бункери-накопичувачі), які можуть бути встановлені не тільки на контейнерних майданчиках, а й у спеціально відведених місцях, доступних для під'їзду спеціального автотранспорту і вивозити спецтранспортом для перевезення негабаритних відходів або звичайним вантажним транспортом.

Розміщення контейнерних майданчиків, бункерів-накопичувачів, пунктів збору різного виду відходів повинно проводитись згідно санітарних вимог.

Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити у міру їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень.

Вивезення цих відходів здійснюється за рахунок виробника відходів.

Ремонтні відходи, за можливості, рекомендується пакувати у спеціальні поліетиленові пакети (мішки) з метою унеможливлення виділення пилу.

В Снятинській громаді доцільно впровадити систему первісного накопичення великогабаритних та ремонтних відходів у спеціальні змінювані контейнери об’ємом 7 м³ (або 8 м³) які за графіком та заявками тимчасово встановлюватимуться визначеним перевізником на облаштованих контейнерних майданчиках або у спеціально відведених місцях і вивозитимуться спецтранспортом (в основному визначеним перевізником) в місця складування або перероблення. Таку систему доцільно впровадити як експериментальну на території міста Снятин.

Збирання небезпечних відходів

Небезпечні відходи у складі побутових відходів необхідно збирати окремо від інших видів побутових відходів з урахуванням вимог статті 34 Закону України «Про відходи», а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

До компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів можуть бути віднесені матеріали, які утворюються при роздільному збиранні побутових відходів, що містять будь-який із складових (елементів) потенційно небезпечних відходів, передбачених в «Інструкції з отримання міжнародного коду ідентифікації відходів» затвердженій наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 жовтня 2000 р. № 165.

На території громади утворюються такі групи відходів, які потенційно становлять небезпеку:

1. Відходи електричних та електронних приладів (високотехнологічне сміття).

2. Відходи транспортних засобів (високотехнологічне сміття, мастильні матеріали, охолоджуючі рідини, шини, тощо).

3. Медичні відходи, які містять анатомічні відходи, інфіковані перев'язувальні матеріали, разові шприци, системи переливання крові, невикористані ліки тощо.

4. Власне небезпечні відходи у складі побутових, які містять ртутні лампи, хімічні джерела струму, вироби електричних і електронних приладів та деталі машин з важкими металами (так зване високотехнологічне сміття), тару із залишками фарб, лаків, чорнил, барвників, клеїв, мастил, нафтопродуктів, неідентифікованих хімічних речовин, медичні відходи (невикористані ліки; разові шприци тощо), які утворюються населенням у житловому секторі, ріжучі, колючі та інші травмонебезпечні предмети тощо.

Підприємства, організації та установи, які є виробниками небезпечних відходів, зобов’язані вести облік об’ємів утворення таких відходів, забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства.

Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, інші небезпечні відходи слід збирати у спеціально відведених і обладнаних місцях для обов'язкової наступної утилізації відповідно до чинного законодавства.

Для підвищення результативності роздільного збирання компонентів небезпечних відходів у складі побутових відходів та дієвості агітаційної роботи на контейнерах для збирання компонентів небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендується наносити перелік товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти, та знаки, які нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових.

Для збору небезпечних відходів в Снятинській громаді доцільно встановити контейнери для батарейок та інших небезпечних відходів в спеціалізованих комунальних пунктах збирання відходів які необхідно організувати відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні.

Вимоги до відокремлення небезпечних відходів

Вимоги щодо зберігання та видалення відходів визначаються статтею 33 Закону України «Про відходи».

Зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки та способами що забезпечують максимальне використання відходів чи передачу їх іншим споживачам (за винятком захоронення). Видалення відходів здійснюється з обов'язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів.

Для відокремлення небезпечних відходів доцільно організувати пункти прийому найпоширеніших небезпечних побутових відходів (люмінесцентних ламп, батарейок, термометрів, відходів електричного та електронного обладнання) поблизу житлових районів та підприємств торгівлі і промисловості.

Відходи електричного та електронного обладнання

Систему збирання відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів доцільно організовувати з можливістю прийому різних роздільно зібраних їх фракцій.

Великогабаритні відходи електричного та електронного обладнання (холодильники, пральні машини тощо) та відходи електричного та електронного обладнання, геометричні розміри яких не перевищують 50х50х50 сантиметрів, рекомендується збирати окремо.

Збирання відходів електричного та електронного обладнання, що є у складі побутових відходів, рекомендується здійснювати на майданчиках, призначених для збирання великогабаритних побутових відходів, або у пунктах збирання цих відходів від населення, або за мобільною (пересувною) системою.

На майданчику для збирання великогабаритних відходів рекомендується виділити окремий сектор для складування відходів електричного та електронного обладнання, який уразі відсутності огорожі на майданчику рекомендується огородити з чотирьох боків металевою або пластиковою сітчастою огорожею та обладнати дверима, що зачиняються та табличкою з написом про види великогабаритних відходів електричного та електронного обладнання, що є у складі побутових відходів, а також часу, протягом якого будуть відкриті двері сектора для збирання цих відходів.

Пункти збирання відходів доцільно розташовувати із розрахунку 1 приймальний пункт на 20 тис. мешканців.

Розміщення контейнерних майданчиків, бункерів-накопичувачів, пунктів збору різного виду відходів повинно проводитись згідно вимог п. 2.8, п.2.9 та п. 2.29 «Державних санітарних норм та правил утримання території населених місць» з обов’язковим дотриманням санітарно-захисних зон.

Передавати зібрані відходи електричного та електронного обладнання необхідно спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Ртутьвмісні відходи (люмінесцентні лампи)

Для успішного вирішення проблеми ртутьвмісних відходів необхідно створити систему їх збирання та зберігання з подальшою передачею на утилізацію.

Прийом ламп від населення доцільно проводити не постійно (оскільки тривале зберігання до вивозу збільшує ризики забруднення), а в певний період безпосередньо перед запланованим вивезенням.

Пункти прийому доцільно створити у відділах продажу таких ламп.

Якщо компоненти небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, будуть пошкоджені у контейнері під час завантаження, транспортування або вивантаження, необхідно проводити демеркуризація контейнера.

Хімічні джерела струму

Найбільш перспективним напрямком поводження з хімічними джерелами струму (батарейки, малогабаритні акумулятори) є збирання їх окремо від інших відходів і перероблення за спеціальними технологіями з використанням вторсировини та знешкодження шкідливих хімічних речовин.

В Снятинській громаді рекомендується впровадити підхід, який знайшов своє відображення в світовій практиці поводження з небезпечними відходами стосовно відпрацьованих хімічних джерел струму: приймання старих елементів в місцях їх продажу; встановлення спеціальних урн в людних місцях; облаштування визначених місць приймання. Компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, які не вміщують ртуті та не забруднені ртуттю, рекомендується збирати у стаціонарні контейнери червоного кольору та розміщувати їх на контейнерному майданчику.

2.6. Поводження з небезпечними відходами

Організація, яка здійснює операції з небезпечними відходами, зобов’язана розробити і мати план заходів щодо збирання і тимчасового зберігання небезпечних відходів на відокремлених територіях та в складських приміщеннях за класами небезпеки відходів.

На кожне місце чи об’єкт зберігання відходів у визначеному законодавством порядку складається спеціальний паспорт, із зазначенням найменування та коду відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місця чи об’єкта зберігання чи видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об’єктів.

Розміщувати небезпечні відходи дозволено лише у спеціально обладнаному місці чи об’єкті.

Місце тимчасового зберігання небезпечних відходів у складі побутових відходів до передачі їх спеціалізованим підприємствам доцільно облаштувати на об’єктах КП «Покуття Комунальник».

Медичні відходи (лікарняних закладів)

Загальні вимоги до поводження з медичними відходами в закладах охорони здоров’я з метою попередження їх негативного впливу на життя, здоров'я населення та довкілля і порядок збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знезараження, захоронення, знищення медичних відходів встановлюють «Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами» (Наказ МОЗ України від 08.06.2015 № 325).

Медичні відходи поділяються на такі категорії: А - епідемічно безпечні, В – епідемічно небезпечні, С - токсикологічно небезпечні, D - радіологічно небезпечні.

Захоронення допускається лише для відходів категорії А.

Медичні відходи, які небезпечні для здоров’я людини, не можуть накопичуватися, тимчасово зберігатися, транспортуватися, знищуватися разом з іншими відходами. У місцях первинного утворення відходів повинні бути запасні ємності (пакети або контейнери) для збирання відходів. Наповнені пакети або контейнери після первинного збирання герметизуються, позначаються біркою для маркування, переміщуються в накопичувальні контейнери, що закриваються кришкою.

До відходів категорії А належать: харчові відходи всіх відділень закладу, крім інфекційних, у тому числі венерологічних та фтизіатричних, відходи, що не мали контакту з біологічними рідинами пацієнтів, інфекційними та шкірно-венерологічними хворими, побутові відходи (тверді, великогабаритні, ремонтні) всіх відділень закладу, крім інфекційних, у тому числі венерологічних та фтизіатричних.

До відходів категорії В належать інфіковані та потенційно інфіковані відходи, які мали контакт з біологічними середовищами інфікованого матеріалу. Ці відходи підлягають обов’язковому знезараженню (дезінфекції) фізичними методами а після знезараження передаються на підприємства, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання.

До відходів категорії С належать відходи що можуть становити загрозу хімічного характеру (лікарські, діагностичні, дезінфекційні засоби, елементи живлення, предмети, що містять ртуть, прилади і обладнання, що містять важкі метали, відходи експлуатації обладнання, транспорту, систем освітлення) – передаються спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

До відходів категорії D належать всі матеріали, що утворюються в результаті використання радіоізотопів у медичних та/або наукових цілях у будь-якому агрегатному стані, що перевищують допустимі рівні, встановлені нормами радіаційної безпеки. Збирання, зберігання, транспортування та видалення відходів категорії D здійснюються відповідно до вимог законодавства України щодо поводження з радіоактивними відходами, нормами радіаційної безпеки.

Необхідно передбачити запровадження роздільного збирання медичних відходів як мінімум на три потоки:

- безпечні відходи, аналогічні твердим побутовим відходам;

- інфекційні відходи і гострі предмети;

- фармацевтичні відходи з можливістю їх ідентифікації (збереженням упаковок).

Багаторазові контейнери для транспортування медичних відходів підлягають миттю і дезінфекції не рідше 1 разу на тиждень, для небезпечних – після кожного спорожнення.

За організацію поводження з медичними відходами відповідальними є підприємства, що їх утворюють.

Відходи тваринного та рослинного походження

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя рекомендується не допускати попадання відходів тваринного і рослинного походження у контейнери для збирання побутових відходів, особливо у районах індивідуального житлового будівництва.

Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження визначено статтею 35-2Закону України «Про відходи».

Одним із способів утилізації деревних відходів (окрім кори) є їх використання в якості сировини для виробництва ДСП і ДВП, продукції целюлозно-паперової промисловості. Існує також можливість переробляти такі відходи в паливо. Технологія полягає в висушувані, подрібнені і гранулювання деревних відходів. Одержуваний в результаті продукт, однорідний, однаковою розмірності, сухий, використовується в котлах, що працюють на деревині.

Слід звернути увагу на якість деревних відходів, які планується переробляти. Деякі деревні будівельні відходи можуть виявитися небезпечними, оскільки дерев’яні елементи були пофарбовані або просочені різними рідинами.

Гілки після їх обрізання у парках, на алеях можна переробляти прямо на місці, для цього використовується мобільний подрібнювач гілок.

Рис. Щепоріз з підсилено рамою під причеп трактора.

Далі подрібнену деревину можна переробити на пелети або брикети, використовувати для опалення чи для удобрення (дрібна фракція).

Збирання рідких побутових відходів

Для збирання та перероблення рідких відходів доцільно використовувати біотуалети безперервної дії, призначені для сумісного перероблення (компостування) органічної речовини, що є у складі побутових відходів, зібраної роздільно, та рідких відходів.

Очищення вигребів із використанням асенізаційних машин допускається здійснювати за схемами очищення на зливальні станції.

Перевозити рідкі відходи з вигребів на території приватних володінь і використовувати їх як добрива у сільському господарстві не можна.

Обладнання внутрішньодомової каналізації з відведенням побутових стоків у вигріб забороняється.

Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод необхідно визначати місцевими правилами приймання. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди необхідно здійснювати виключно за договорами.

Згідно з санітарними правилами і нормами перевезення рідких відходів повинно здійснюватися не пізніше ніж через дві доби після прийняття замовлення.

Місце приймання рідких побутових відходів встановлено на існуючих каналізаційних очисних спорудах КП «Водоканал».

Вторинна сировина

На даний час в Снятинській громаді збиранням вторинної сировини займаються підприємства які заготовляють макулатуру,  використану ПЕТ-пляшку, пластмаси, шини та склобій, старі акумулятори, побутову техніку. В місті Снятин, та в окремих селах в найбільш людних місцях встановлено стаціонарні сітчасті контейнери для збору ПЕТ-пляшок та склотари.

Такі контейнери необхідно встановити на всій території громади.

Доцільно на території громади створити спеціалізовані пункти збирання відходів які забезпечуватимуть приймання вторинної сировини а також небезпечних відходів у складі побутових, великогабаритних відходів (меблів, великих речей домашнього вжитку тощо), відходів електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів. Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства повинні здійснювати через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).

Відбір вторинної сировини з побутових відходів, що зібрані у контейнери або завантажені у сміттєвози, дозволяється тільки на спеціалізованих підприємствах з сортування та переробки побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

2.7. Контейнери

Для збирання твердих побутових відходів, їх окремих компонентів, великогабаритних та ремонтних відходів рекомендується застосовувати типові заводського виготовлення металеві або пластмасові контейнери, які дозволені для використання в Україні.

Контейнери для ТПВ

Для збирання окремих компонентів ТПВ рекомендується використовувати контейнери із спеціальними отворами з кришкою, що замикається, або контейнери закритого типу обладнані кришками.

На контейнери для твердих, великогабаритних, ремонтних, небезпечних відходів та окремих компонентів твердих відходів рекомендується наносити інформацію способом, що забезпечує її наочність, стійкість до різних погодних умов, про:

назву організації, у власності якої знаходиться контейнер, – у лівому верхньому куті фронтальної стінки контейнера.

вид ПВ – в середині на фронтальній стінці контейнера:

на контейнері для збирання скла – «Скло»;

на контейнері для збирання різних видів паперу – «Папір»;

на контейнері для збирання різних видів пластмас – «Полімери»;

на контейнері для збирання органічної речовини, що є у складі твердих відходів –«Харчові відходи» (у два рядки);

на контейнері для збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів –«Небезпечні відходи» (у два рядки);

на контейнері для збирання твердих відходів (якщо не впроваджено роздільне збирання)– «Змішані відходи» (у два рядки);

на контейнері для збирання великогабаритних відходів – «Великогабаритні відходи» (у два рядки);

на контейнері для збирання ремонтних відходів – «Ремонтні відходи» (у два рядки);

у разі збирання компонентів твердих відходів (паперу, скла, полімерів) у одному контейнері – «Вторинна сировина» (у два рядки).

Напис доцільно виконувати за допомогою трафарету великими літерами, колір яких є контрастним до кольору контейнера.

Рекомендований колір контейнерів:

сірий – для збирання твердих відходів (якщо не впроваджено роздільне збирання);

помаранчевий – для збирання великогабаритних відходів;

білий – для збирання ремонтних відходів;

жовтий – для збирання полімерних відходів;

зелений – для збирання скла;

синій – для збирання паперу;

коричневий – для збирання органічної речовини, що є у складі побутових відходів;

червоний – для збирання небезпечних відходів, що є у складі побутових відходів;

блакитний – у разі збирання окремих компонентів твердих відходів (паперу, скла, пластмаси) у одному контейнер.

Типи контейнерів

Для збирання ТПВ, в тому числі роздільного, можуть застосовуватися різні типи контейнерів: за конструкцією – на коліщатах або стаціонарні; за розміщенням – наземні та підземні (напів підземні); за матеріалом виготовлення – пластикові або металеві; за формою кришки – з плоскою або заокругленою кришкою; за механізмом відкривання кришки – зручним або механізмом відкривання за допомогою ніг; за об’ємом – від 0,12 м³ до 5 м³.

Контейнери на коліщатах місткістю 1,1 м³ є найбільш поширеним типом контейнерів. Вони є пластикові та металеві. Перевагами пластикових контейнерів в порівнянні  з металевими є кращий естетичний вигляд та менша вага. Контейнери з заокругленою кришкою більш практичні у використанні. Рекомендуються застосовувати контейнери з механізмами відкривання кришки за допомогою ніг.

Рекомендовані контейнери

Для Снятинської територіальної громади на розрахунковий період до 2046 року доцільно передбачити застосування контейнерів місткістю 1,1 м³ та до 0,24 м³ на коліщатах:

- контейнерів місткістю 1,1 м³ – для планово-подвірної системи збирання відходів (багатоповерхова та частково садибна забудова, установи, організації та підприємства) в тому числі для роздільного збирання відходів (із кришками із спеціальними отворами);

- контейнерів місткістю до 0,24 м³ – для домогосподарств садибної забудови та частково установ, організації та підприємств.

Рекомендуються пластикові контейнери з заокругленою кришкою.

Контейнери для великогабаритних та будівельних відходів

Контейнери для великогабаритних та будівельних відходів є змінними, місткістю більше 2 м³ – стандартних об’ємів 7 м³, 8 м³, 20 м³ та 24 м³ або інших, вони завантажуються на автомобіль з використанням механізму мультиліфт або іншого.

Контейнери для небезпечних відходів

Для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, рекомендується застосовувати змінні герметичні металеві контейнери червоного кольору, які рекомендується виготовляти з холоднокатаної сталі товщиною від 0,45 до 1,5 мм з конструкцією завантажувального пристрою контейнера, а також його конструкцією усередині, що може забезпечувати цілісність під час завантаження, транспортування та вивантаження компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю (забезпечується виробником).

Потреба в контейнерах для збирання твердих побутових відходів

Збирання твердих побутових відходів доцільно проводити за комбінованим способом – контейнерним та безконтейнерним методами.

Контейнерний метод

Збирання ТПВ за контейнерним методом може виконуватись:

- за унітарною (валовою) системою – коли ТПВ збирають в один контейнер;

- за роздільною системою – коли окремі компоненти ТПВ збирають в різні контейнери (в один – ресурсоцінні компоненти, в інші – органічні та інші відходи).

Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається чисельністю населення, що ними користується та нормами надання послуг з вивезення побутових відходів.

Сумарний об'єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об’єм їх утворення на 25 відсотків.

Розрахункова кількість контейнерів

Розрахункова нормативна кількість контейнерів на 1-шу чергу Схеми (прогнозний період 5 років – до 2026 р.) для збирання твердих побутових відходів від населення становить 160 контейнерів місткістю 1,1 м³ та 5370 контейнерів місткістю до 0,24 м³. (досягнення рівня охоплення 35 відс. для приватних господарств по всій території громади)

Розрахункова нормативна кількість контейнерів на 2-гу чергу Схеми (період 25 років – до 2046 р.) для збирання твердих побутових відходів від населення становить 265 контейнерів місткістю 1,1 м³ та 1193 контейнерів місткістю до 0,24 м³.

Необхідна кількість незмінюваних сміттєзбірних контейнерів, шт

| № | Контейнери | На 1-шу чергу 2026 рік | На 2-шу чергу 2046 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнери місткістю 1,1 м³ | 160 | 200 |
| 2 | Контейнери місткістю до 0,24 м³ | 5370 | 6712 |

Утримання контейнерів

Відповідальність за утримання контейнерів та місць їх розташування, а також прилеглу територію у належному санітарному стані несе власник контейнерів.

Періодичність очищення контейнерів

Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання.

Перевезення побутових відходів здійснюється за графіками, узгодженими з виконавцем послуг з перевезення відходів та власником чи балансоутримувачем об’єктів благоустрою.

Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити у міру їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень.

Миття та дезінфекція контейнерів

Миття та дезінфекцію контейнерів та бункерів-накопичувачів проводять відповідно до вимог санітарних правил та норм.

Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов’язаний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання МОЗ України у літній період року не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року – не рідше одного разу на місяць.

Використання хлорвмісних дезінфекційних засобів для дезінфекції контейнерів та каналів сміттєпроводів забороняється.

Безконтейнерний метод збирання відходів

Безконтейнеpна схема рекомендується у районах індивідуального житлового будівництва, де обмежена можливість проїзду спецавтотранспорту, його маневрування.

З метою уникнення накопичення пакетів з побутовим сміттям при недотриманні графіків вивезення  та можливим розтягуванням його собаками для громади більш прийнятним є контейнерний метод збирання відходів. Для садиб індивідуального житлового будівництва з обмеженою можливістю заїзду спецавтотранспорту   пропонується розміщення контейнерів на початку непроїздних вулиць. (власники дворогосподарств у визначений день згідно графіку вивезення ТВП розміщують свої контейнери у визначеному місці, що не перешкоджає руху транспорту, на початку вулиці)

2.8. Основні принципи розміщення контейнерних майданчиків

У разі застосування планово-подвірної системи збирання побутових відходів на об’єктах благоустрою населених пунктів мають бути виділені спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів (контейнерні майданчики) із зручними під’їздами для сміттєвозів.

Відповідно до статті 35-1 Закону України «Про відходи» житлові масиви і внутрішньо дворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою, а також місця проведення масових заходів слід обладнувати контейнерними майданчиками.

Вимоги до облаштування контейнерних майданчиків

Вимоги до улаштування контейнерних майданчиків регламентуються чинними санітарними правилами і нормами, ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків» та п. 9.2 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на майданчику для встановлення контейнерів для збирання ТПВ, зберігання великогабаритних та ремонтних відходів має включати: тверді види покриття, елементи сполучення поверхні майданчика з прилеглими територіями, контейнери для збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, навіс, огорожу для обмеження доступу тварин, озеленення.

Розмір контейнерного майданчика потрібно визначати в залежності від розмірів контейнерів з розрахунку розміщення необхідної кількості контейнерів та з урахуванням вимог «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та «Методики роздільного збирання побутових відходів».

Сумарний об’єм контейнерів треба передбачати залежно від чисельності населення та з 25 % запасом.

Між контейнером і краєм майданчика розмір проходу треба встановлювати не менше ніж 1,0 м, між контейнерами – не менше ніж 0,35 м. Похил покриття майданчика має складати від 5 ‰ до 10 ‰ у бік проїжджої частини, щоб не допускати застою води та скочування контейнерів. Сполучення майданчика з прилеглим проїздом треба здійснювати в одному рівні без укладання бордюрного каменю, з газоном – садовим бортом або декоративною стінкою заввишки від 1 м до 1,2 м [ДБН Б.2.2-5] та з урахуванням вимог ДБН В.2.2-17. Майданчики для контейнерів на коліщатах рекомендується обладнувати пандусом від проїзної частини та огородженням (бордюром) висотою 7-10 см, що унеможливлює скочування контейнерів убік.

Покриття майданчика треба проектувати аналогічно покриттю транспортних проїздів [ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-4]. Навантаження на покриття контейнерного майданчика визначають згідно з ДБН В.1.2-2.

У разі використання для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів контейнерів без кришок контейнерні майданчики можуть бути обладнані навісами, виготовленими з негорючих матеріалів, конструкція яких не повинна перешкоджати процесу завантаження відходів у спеціально обладнані транспортні засоби.

Контейнерні майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

Контейнерні майданчики треба огороджувати з трьох боків. Огорожу контейнерного майданчика виконують із негорючих матеріалів за умови рівномірного влаштування отворів для провітрювання. Висота огорожі має перевищувати висоту контейнерів, встановлених на контейнерному майданчику, не менше ніж на 0,5 м.

Відведення дощових і талих вод з контейнерного майданчика слід здійснювати у існуючі споруди поверхневого водовідведення.

Освітлювальне обладнання повинно функціонувати у режимі освітлення прилеглої території, висота опор не менше ніж 3 м.

Для озеленення використовують дерева з високим рівнем фітонцидності, густою та щільною кроною. Висоту вільного простору над рівнем покриття майданчика до крони треба передбачати не менше ніж 3,0 м.

Проектування, будівництво та прийняття в експлуатацію контейнерного майданчика здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Утримання контейнерних майданчиків

Утримання контейнерних майданчиків слід здійснювати відповідно до вимог «Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць», а також вимог «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів». Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерних майданчиків, майданчиків для негабаритних відходів, чистоту і порядок навколо них несе власник або балансоутримувач.

У випадку утворення звалища ТПВ на контейнерному майданчику, що виникла через зрив графіка перевезення ТПВ, ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з перевезення ТПВ.

Місця розміщення контейнерних майданчиків

Місця розміщення майданчиків на об'єктах благоустрою визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд, а для території садибної забудови – у складі проектів детальних планів цих територій.

Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше ніж 20 м.

Територія контейнерного майданчика має примикати до проїздів, але не заважати руху транспорту. У разі відокремленого розміщення контейнерного майданчика (удалині від проїздів) треба передбачати можливість зручного проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів та наявність майданчиків для розвороту (12 м х 12 м). Улаштування контейнерного майданчика вздовж наскрізного проїзду допускається, якщо ширина проїзду складає не менше ніж 3,5 м у разі одностороннього руху та не менше ніж 6 м у разі двохстороннього руху. Якщо контейнерний майданчик розміщується на відстані більше ніж 2 м від краю проїжджої частини, потрібне улаштування під’їзної кишені.

На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків до меж присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менше ніж 5 м.

Місця розміщення контейнерів для зберігання ПВ на присадибній ділянці та відстань від них до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства.

Контейнерні майданчики на окремих об’єктах

Пляжі.

Контейнери для зберігання побутових відходів на пляжах слід встановлювати поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони з розрахунку один контейнер місткістю 1,1 м³ на 2500 м2 площі пляжу.

Парки.

Кількість контейнерів на господарських майданчиках парків визначається за показником середнього утворення відходів за 3 дні.

Лікувальні заклади.

Контейнерні майданчики розміром не менше ніж 40 м2 необхідно розташовувати на території господарської зони лікувального закладу на відстані не менше ніж 25 м від лікувально-діагностичних та палатних корпусів і харчоблоків.

2.9. Потреба в урнах

Для збирання побутових відходів на вулицях, площах треба використовувати урни.

На всіх об’єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття. В обов'язковому порядку урни встановлюють в місцях зупинки громадського транспорту, входу в громадські і житлові будівлі, на пішохідних тротуарах і доріжках, в парках, скверах, на майданах, площах, бульварах, вулицях і дорогах, на дитячих, спортивних майданчиках, майданчиках для стоянки автомобілів, велосипедів та мотоциклів, при входах у магазини, підприємства харчування (кафе, їдальні, ресторани тощо), побутового обслуговування, культурно-видовищні установи, навчальні заклади, лікувально-профілактичні установи, на вокзалах, ринках, при входах в офіси, організації, установи і підприємства, у місцях організації вуличної торгівлі.

Відстань між урнами визначається чинними санітарними правилами і нормами. Відстань між урнами повинна становити 50-100 м.

На пляжах урни необхідно розташовувати на відстані 3-5 м від смуги зелених на саджень і не менше ніж 10 м від урізу води. Урни розставляють з розрахунку не менше 1 урни на 625м2 території пляжу. Відстань між урнами не повинна перевищувати 25 м.

В парках урни установлюється з розрахунку 1 урна на 800 м2 площі. На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожного ларька, палатки, кіоску (продовольчого, сувенірного тощо) встановлюється урна місткістю не менш 10 дм³.

На території та в приміщеннях лікувальних закладів необхідно встановлювати виключно емальовані та фаянсові урни. Кількість урн визначається з розрахунку не менше однієї урни на кожні 700 м2 території закладу. На головних алеях урни повинні бути встановлені на відстані 10 м одна від одної.

Розміщення урн на об'єктах благоустрою населених пунктів визначається у складі проектів детальних планів територій.

Очищати урни від сміття слід протягом дня по мірі їх наповнення, але не рідше одного разу на добу. Лікувально-профілактичний заклад проводить щоденну очистку, мийку та дезінфекцію збірників урн.

Урни встановлюють та очищають за рахунок підприємств, організацій і установ, власників об’єктів, на території яких вони знаходяться.

Розрахунок потреби в урнах

Кількість урн комунальної власності в місті Снятин складає 40 тротуарних бетонних урн з металічними вставками місткістю 20 літрів. Окрім цього є урни біля державних установ, громадських організацій та підприємств сфери торгівлі і побуту, приватних закладів торгівлі та громадського харчування. Наявна кількість урн не відповідає нормативним вимогам щодо кількості урн для населеного пункту і не в повній мірі забезпечує дотримання чистоти на вулицях міста. В селах громади урни основним чином відсутні, є поодинокі випадки розміщення біля торгівельних об’єктів.

Потреба в урнах в населених пунктах визначається «Державними санітарними нормами та правилами утримання території населених пунктів» (затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145).

Розрахункова потреба в урнах в м.Снятин становить 48 штук.

| № | Протяжність вулиць, км | Норматив встановлення урн*, шт/п. м вулиці | Потреба в урнах, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,85 | 100 | 48 |

*Примітка: на основних вулицях міста, без врахуванням урн встановлених на зупинках, біля кіосків, магазинів, установ та організацій і т.д.

В селах громади урни необхідно розміщувати за схемою – біля адміністративних будівель, закладів торгівлі та громадського харчування, на автобусних зупинках.

Додаткова кількість урн для розміщення в селах громади складає 45 шт.

2.10. Сортування та перероблення побутових відходів

Населення Снятинської територіальної громади не перевищує 250 тис.чол, згідно норм планування підприємства промислової переробки побутових відходів –планування сміттєпереробного підприємства не обов’язкове.

2.11. Вдосконалення системи первісного накопичення та збирання відходів

Методи збирання побутових відходів

Збирання, перевезення, перероблення, утилізація ТПВ слід проводити за єдиною планово-регулярною системою відповідно до встановлених норм і правил, а також нормативних актів органів місцевого самоврядування. Порядок поводження з ТПВ в Снятинській територіальній громаді визначається правилами благоустрою, схемою санітарного очищення, місцевими програмами поводження з ТПВ.

Організація збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ має бути раціональною, ефективною, економічно обґрунтованою, своєчасною і регулярною, передбачати запасну схему збирання і перевезення ТПВ.

Збирання ТПВ слід здійснювати контейнерним методом.

На тих територіях населених пунктів, де обмежена можливість проїзду сміттєвоза та його маневрування контейнери загального користування (місткістю 1,1 м.куб.) доцільно розміщувати на контейнерних майданчиках, облаштованих на початку вулиці або за варіантом, коли власники домогосподарств згідно графіку вивезення ТВП розміщують свої контейнери на контейнерних майданчиках.

Великогабаритні та ремонтні відходи слід збирати на спеціально відведених майданчиках або в бункерах-накопичувачах і вивозити спеціальними транспортними засобами для перевезення негабаритних відходів або звичайним вантажним транспортом.

Небезпечні складові ТПВ слід збирати роздільно від інших видів ТПВ, а також відокремлювати на стадії сортування та передавати спеціалізованим підприємствам, які одержали ліцензії на здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

Забороняється скидати специфічні відходи лікувально-профілактичних установ у контейнери ТПВ.

Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, інші небезпечні відходи слід збирати у спеціально відведених і обладнаних місцях для обов'язкової наступної утилізації відповідно до чинного законодавства.

Перевезення побутових відходів

Побутові відходи, зібрані за унітарною або роздільною системами, перевозять за планово-регулярною або заявочною системами.

Планово-pегуляpною система передбачає pегуляpне перевезення ТПВ з території обслуговування на договірних засадах без спеціальних замовлень з встановленою періодичністю, за чітким маршрутним графіком із закріпленням транспортних засобів за певним районом обслуговування.

За заявочною системою перевозять великогабаритні, ремонтні та рідкі відходи.

Транспортна схема перевезення

Транспортна схема перевезення побутових відходів одноступенева без застосування перевантажувальних станцій.

Перевезення відходів здійснюється автомобільними сміттєвозами.

Маршрути виконуються згідно схем населених пунктів відповідно до погоджених в умовах договору графіків.(Додаток Схеми населених пунктів)

При завантаження сміттєвозів вантажниками виконуються роботи по прибиранню площі контейнерних майданчиків від сміття на покритті контейнерного майданчика та прилеглої території яке залишається при завантаженні контейнерів в сміттєвоз.

Потреба у сміттєвозах

Для вивезення відходів застосовуються спеціалізовані транспортні засоби – сміттєвози.

Кількість транспортних засобів рекомендується визначати шляхом розрахунку, в залежності від об’єму кожного виду ПВ, що перевозяться, періодичності перевезення та продуктивності транспортного засобу.

Великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спецавтотранспорту для перевезення ПВ, рекомендується вивозити спеціальним автотранспортом.

З метою найбільш ефективного використання транспортних засобів для перевезення кожного виду побутових відходів і забезпечення своєчасного та якісного виконання завдання, а також приймання оперативних заходів для своєчасного усунення порушень нормальної роботи оперативне управління роботою транспортних засобів для перевезення кожного виду відходів доцільно впровадження GPS-технологій із відстеженням руху.

Враховуючи об’єми утворення відходів на території громади, умови вулично-дорожньої мережі та внутрідворових проїздів, можливості проїзду спецавтотранспорту до місць розміщення контейнерних майданчиків, доцільне використання сміттєвозів з місткістю кузова 12-14 м³ (двоосні) із заднім завантаженням обладнаних пристроєм для завантаження контейнерів місткістю 0,12-1,1 м³.

Для збирання відходів із секторів садибної забудови де утруднений проїзд доцільно застосовувати сміттєвози з місткістю кузова до 10 м³ (двохосні).

Сміттєвози портальні із змінними контейнерами 7 м³ доцільно використовувати для вивезення ремонтних та великогабаритних відходів.

Детальний розрахунок кількості сміттєвозів для забезпечення безперебійного вивезення ТПВ на території всієї громади буде зроблено після проведення пробних рейсів з замірами тривалості часу та розподілу маршрутів. Орієнтовна кількість сміттєвозів складає 4 автомобілі.

Потреба у асенізаційних машинах

Найраціональнішим транспортом для перевезення рідких відходів є асенізаційні автоцистерни. Використання асенізаційного транспорту для інших цілей заборонено.

Середня відстань перевезення визначена за допомогою плану населеного пункту та складає 23 км. Розрахункова кількість асенізаційних машин становить 1 машина на 1-шу та 2-гу черги Схеми.

Наявна асенізаційна машина (ЗІЛ 432921КО) 2008 року випуску, знос 84%, об’єм цистерни –5,2 м.куб.

Рекомендовано оновлення парку асенізаційних машин.

Машина КО503-В-12Об'єм цистерни – 9,0 м. куб, продуктивність насосу, м. куб/г – 360, рекомендоване шасі МАЗ 5340C2, швидкість наповнення цистерни, хв – 7-10, максимальна глибина всмоктування, м – 4,5

Миття та дезінфекція спецавтотранспорту для перевезення відходів

Режим санітарної обробки спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів застосовується наступний:

1) прибирання кузова і кабіни виконується за допомогою щіток, віників або пилососа;

2) зовнішня мийка кузова автомобіля – лужної водою (температура води 35-40 °C), з подальшим ополіскуванням водою зі шланга;

3) мийка внутрішньої поверхні автомобіля проводиться щітками, миючим розчином(температура розчину 55-60 °C) або механічним способом з шлангів водою під тиском 1,5 атмосфери при температурі 65-70 °C протягом 2-3 хвилин;

4) після миття миючими розчинами внутрішня поверхня кузова автомобіля обов'язково ретельно ополіскується до повного видалення залишків миючого розчину, потім просушується і провітрюється;

5) дезінфікуючий розчин наноситься на поверхню шляхом розпилення із розрахунку 150 мл на 1 м². Після цього витримується час експозиції (у відповідності до режиму застосування деззасобу). Частіше вибирається один з коротких термінів експозиції (від 5 до 15 хвилин), в залежності від вибраного для дезінфекції дезінфекційного засобу. Після належної витримки дезінфікуючий розчин змивають з поверхні чистою водою.

Механічна очистка і мийка спецтранспорту миючими засобами повинна проводитися щоденно, дезінфекційна обробка в міру необхідності, але не рідше 1 разу на 10 днів в теплу пору року і не рідше 1 раз на місяць в холодну пору року (аналогічно періодичності миття та дезінфекції контейнерів для побутових відходів).

Очищення, миття і санітарна обробка транспортних засобів повинна здійснюватися у спеціально виділених місцях або у спеціальних мийних блоках. Промивання асенізаційного транспорту у місцях, де промивають інші транспортні засоби, заборонено.

При укладенні договорів рекомендується звертати увагу на забезпеченість підприємств, що здійснюють перевезення ТПВ власних/орендованих облаштованих місць для миття та дезіфекції транспортних засобів та контейнерів.

У разі використання при вивезенні відходів комунального спецавтотранспорту (в першу чергу асенізаційних машин), рекомендується передбачити можливість миття та дезінфекції спецавтотранспорту для вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових відходів та виробити механізми дієвого контролю за дотриманням нормативних вимог щодо миття та дезінфекції такого спецавтотранспорту.

Місце для миття та дезінфекції сміттєвозів та асенізаційних машин

Рекомендується визначити місце для миття та дезінфекції спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та вивезення твердих побутових відходів, великогабаритних відходів, ремонтних відходів та рідких побутових відходів на існуючій базі утримання спецавтотранспорту КП «Водоканал» за адресою м.Снятин, вул. Л.Українки, 55.

Можливості сортування, перероблення та захоронення відходів

Видалення побутових відходів обов’язково повинно включати їх оброблення (перероблення) шляхом промислового сортування з подальшим перевезенням вторинної сировини, небезпечних відходів, органічної складової та складової побутових відходів, що не підлягає утилізації (після її глибокого пресування до щільності природних ґрунтів (більше 1т/м³) і подальшого брикетування), до місць чи об'єктів утилізації, знешкодження або захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

Відбір вторинної сировини з побутових відходів, що зібрані у контейнери або завантажені у сміттєвози, дозволяється тільки на спеціалізованих підприємствах з сортування та переробки побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

Залежно від вмісту органічних речовин відходи підлягають утилізації шляхом їх оброблення (перероблення) на спеціалізованих підприємствах з отриманням кінцевого продукту – біогумусу або біопродукції на його основі.

Компостування побутових відходів ефективне якщо вміст органічних речовин більше ніж 25%, які легко розкладаються, та наявності гарантованих споживачів компосту. Для компостування придатні тверді відходи – харчові відходи, господарчий папір, не забруднений небезпечними речовинами; натуральні волокна (хлопок, льон, шерсть); дерев'яна стружка, тирса, не оброблена антисептиком деревина, садові та городні відходи, опале листя.

Складова побутових відходів, що не підлягає утилізації, повинна знешкоджуватись на спеціалізованих підприємствах (сміттєспалювальні заводи, піролізні установки тощо) або захоронюватись на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.

Впровадження сортувальних комплексів доцільно здійснювати паралельно із впровадженням роздільного збирання, враховуючи необхідність підвищення якості та вартості прийняття на перероблення окремих компонентів побутових відходів.

Економічно доцільною схемою перероблення відходів в Снятинській територіальній громаді може бути:

1. Роздільне збирання відходів за фракціями: «волога» (харчові відходи та відходи які загнивають) та  «сухі» фракції – «вторинна сировина» та «полімери»;

2. Направлення «вологої» фракції на компостування з виготовлення компосту;

3. Направлення «сухої» фракції «Полімери» на спеціалізоване підприємство для повторного використання;

4. Сортування «сухої» фракції «Вторинна сировина» та:

варіант 1 – реалізація отриманої вторинної сировини і захоронення на полігон і непридатних для подальшого використання залишків після сортування;

варіант 2 – сортування відходів з метою отримання сировини для RDF-твердого відновленого палива (або готового RDF) та реалізація її на цементні заводи.

Рекомендованою схемою є перероблення «вологої» фракції на компостування з подальшим використанням в якості компосту та сортування «сухої» фракції на сортувальній лінії з метою отримання вторинної сировини (варіант 1) і захоронення на полігоні непридатних для подальшого використання залишків після сортування.

Вимоги до відокремлення та передачі небезпечних відходів

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (стаття 35-1 Закону України «Про відходи»).

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ

ІІІ-ІV КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ

Джерела утворення промислових відходів III-IV класів небезпеки

Джерелами утворення промислових відходів ІІІ-ІV класів небезпеки є промислові підприємства. Основним способом знешкодження промислових відходів III-IV класів небезпеки, що утворюються на промислових підприємствах на території Снятинської громади є захоронення їх на існуючому полігоні або іншому полігоні.

Забороняється змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія (стаття 33 Закону України «Про відходи»).

Об’єми утворення промислових відходів III-IV класів небезпеки

Основними промисловими відходами III класу небезпеки є відходи текстилю та металообробки. Дана категорія відходів є незначною. Відходи текстилю використовуються для подальшої переробки як допоміжні матеріали. На виробництві металочерепиці використовується сучасний метод гнуття та штампування готового прокату, яке є безвідходним.

Промислові відходи у вигляді курячого посліду складуються підприємством на відведених послідосховищах для подальшої реалізації. Відходи виробництва спалюються в спеціальних установках.

Основними промисловими відходами IV класу небезпеки в Снятинській територіальній громаді є відходи рослинного походження, будівельні матеріали та  деревні відходи.

Деревні відходи використовуються для подальшої переробки як паливо для котелень.

Вимоги щодо видалення промислових відходів III-IV класів небезпеки

Вимоги щодо зберігання та видалення відходів визначаються статтею 33 Закону України «Про відходи».

Зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використання відходів чи передачу їх іншим споживачам (за винятком захоронення). На кожне місце чи об'єкт зберігання або видалення відходів складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місць чи об'єктів зберігання чи видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об'єктів. Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених законодавством вимог екологічної безпеки з обов'язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях, визначених органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства, за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання.

Захоронення промислових відходів III-IV класів небезпеки

Промислові, не утилізовані на виробництві, відходи повинні вивозитися підприємством на спеціальні полігони або споруди для промислових відходів, запроектовані з урахуванням санітарно-епідеміологічних та екологічних вимог, або вивозитися за межі населеного пункту на спеціальні об'єкти за окремими договорами.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ІЗ ПРИБИРАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

Прибирання об’єктів благоустрою в Снятинській територіальній громаді повинно здійснюватися відповідно до «Правил благоустрою» за закріпленими територіями власниками та балансоутримувачами об’єктів благоустрою, спеціалізованою комунальною організацією.

4.1. Обсяги робіт з утримання вулично-дорожньої мережі

Вулично-дорожня мережа в Снятинській територіальній громаді добре спланована і в основному придатна для механізованого літнього та зимового прибирання.

| № | Вид покриття | Довжина, км | Кількість вулиць, од | Частка протяжності в загальному, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонне покриття | 113,6 | 80 | 29 |
| 2 | Ґрунтове покриття, піщано-гравійне | 275,4 | 322 | 70 |
| 3 | Покращене покриття (бруківка) | 1 | 3 | 0 |

Норми та об’єми вуличного змітання

Норми утворення вуличного змітання для населених пунктів України встановлені Державним підприємством «Науково-дослідний та констукторсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП «НДІКТІ МГ» м. Київ) експериментальним шляхом і становлять 5-15 кг або 8-25 дм³ на 1 м² на рік для удосконаленого покриття населених пунктів України. Середня щільність вуличного змітання становить 600-700 кг/м³.

Дані нормативи рекомендується застосовувати для визначення об’єму накопичення вуличного змітання.

4.2. Зимове прибирання вулично-дорожньої мережі

Прибирання вулиць зимою складається з таких робіт:

- своєчасне очищення проїжджої частини від снігу та боротьби з утворенням ущільненої кірки;

- ліквідації ожеледиці та боротьби зі слизькістю покриття вулиць;

- видалення сніжно-льодяних накатів і ущільнень;

- видалення сніжних валів з вулиць та площ.

Крім того, необхідно розчищати перехрестя, зупинки міського транспорту, зачищати лотки після навантаження снігу, прибирати вулиці у безсніжні дні.

В зимовий період року з метою запобігання утворенню ожеледиці та сприяння її ліквідації необхідно проводити обробку дорожніх покриттів технологічними матеріалами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України.

Власники об’єктів зобов’язані забезпечити прибирання прилеглої території відповідно до вимог Санітарних норм.

Обсяги зимового прибирання

Графіками зимового прибирання передбачено згортання снігу та посипка міських вулиць піщано-соляною сумішшю.

В зимовий період року з метою запобігання утворенню ожеледиці та сприяння її ліквідації необхідно проводити обробку дорожніх покриттів технологічними матеріалами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України.

Забороняється переміщення, перекидання і складування сколу льоду, забрудненого снігу, тощо на ділянках зелених насаджень, водоймах, укритих льодом, пляжах та гідротехнічних спорудах.

Вивезення сколу льоду, забрудненого снігу тощо необхідно здійснювати на спеціально облаштовані ділянки на території споруд зливової каналізації з відведенням талої води на споруди механічної очистки відповідно до вимог санітарного законодавства.

Власники об’єктів дорожнього сервісу зобов’язані забезпечити прибирання прилеглої території відповідно до вимог Санітарних норм.

Прибирання тротуарів

Тротуари з достатньою для проїзду прибиральних машин шириною, а також внутрішньо-квартальні проїзди прибирають механізованим способом з використанням малогабаритної техніки.

Для механізації прибиральних робіт на придомових територіях, пішохідних доріжках застосовують малогабаритні машини, а також змінне підмітально-прибиральне обладнання (літнє та зимове) до малогабаритного трактора.

Необхідною та визначальною умовою повної механізації як зимових, так і літніх прибиральних робіт на територіях громади є добра якість та стан твердих покриттів доріг і тротуарів. Тому належному стану покриттів слід приділяти першочергову увагу.

При правильному облаштуванні вулично-дорожньої мережі і придомових територій та хороших твердих дорожніх покриттях, прибиральні роботи можна проводити практично без використання ручної праці. Для підвищення економічної ефективності виконання робіт доцільно практикувати використання змінного обладнання та робочих органів, що дозволяє ефективно використовувати базове шасі машини впродовж всіх сезонів року.

Прибирання вулиць

Для визначення термінів видалення снігу з міських доріг і проведення робіт по боротьбі зі слизькістю вулиці ділять на три категорії:

1. виїзні магістралі, всі вулиці з інтенсивним рухом, вулиці, які мають уклони, звуження проїздів, де снігові вали особливо ускладнюють рух транспорту;

2. вулиці з середньою інтенсивністю руху міськ транспорту, площі перед вокзалами, магазинами, ринками та іншими місцями з інтенсивним пішохідним рухом;

3. вулиці населеного пункту з незначною інтенсивністю руху транспорту.

Основний спосіб видалення снігу з покриття міських доріг – підмітання і згрібання йогоу вали снігоочищувачами. Снігоочищення вулиць та доріг виконують механічним або механічно-хімічним способом, що залежить від інтенсивності руху транспорту, виду та стану снігово-льодових відкладень, інтенсивності снігопаду.

Забороняється переміщення, перекидання і складування сколу льоду, забрудненого снігу, тощо на ділянках зелених насаджень, водоймах, укритих льодом, пляжах та гідротехнічних спорудах.

Вивезення сколу льоду, забрудненого снігу тощо необхідно здійснювати на спеціально облаштовані ділянки з відведенням талої води на споруди механічної очистки відповідно до вимог санітарного законодавства.

Посипка вулиць піско-соляною сумішшю

Площа вулиць території громади  складає 1950 тис. м².

Для разової обробки всіх вулиць піско-соляною сумішшю потрібно 195 тонн піско-соляної суміші (10 тонн солі та 185 тонн піску, з розрахунку 100 гр. суміші на 1 м2).

Як показує багаторічний досвід, як правило немає потреби всі вулиці обробляти реагентами, тому необхідна кількість піщано-соляної суміші може бути зменшена. Потреба в піщано-соляній суміші залежить від частоти, інтенсивності та тривалості опадів, хуртовин та ожеледиці.

Місце піскобази

Місце піскобази знаходиться на існуючій базі зберігання солі та піску на території Комунального підприємства «Покуття Комунальник».

Місця складування снігу

Місце вивезення снігу визначатиметься Снятинською територіальною громадою.

4.3. Літнє прибирання вулично-дорожньої мережі

Перелік, обсяги і черговість робіт літнього прибирання

Періодичність літнього прибирання проїжджої частини встановлена на період березень-жовтень (8 місяців) становить 1-5 разів на тиждень.

Механізоване миття, поливання і підмітання проїжджої частини вулиць і майданів з твердим покриттям у літній період слід проводити планово.

Під час миття дорожнього покриття накопичене в прилотковій частині дороги забруднення не повинно викидатись потоками води на смуги зелених насаджень або тротуар.

Вулиці з підвищеною інтенсивністю пішохідного руху (понад 100 осіб/год.), а також тротуари біля підприємств торгівлі, вокзалів, зупинок громадського транспорту в жарку пору року повинні поливатись не рідше одного разу на добу.

Пункти заправлення водою повинні знаходилися поблизу ділянок які прибираються, мати зручний під'їзд для машин та забезпечувати наповнення цистерн не більше ніж за 8...10 хв. У робочому циклі прибиральних машин багато часу витрачається на холості переїзди, пов’язані із заправленням водою, навантаженням технологічних матеріалів, вивантаженням сміття, а також переходами із однієї ділянки прибирання на іншу. Зниження холостого пробігу поливально-мийних машин на 15…20 % можна досягти при використанні їх із причіпною цистерною. Продуктивність прибирання при цьому підвищується в 1,5 разів.

Проїжджа частина вулиць, на яких відсутня зливова каналізація, для зниження запиленості повітря і зменшення забруднень повинна прибиратись підмітально-прибиральними машинами.

Заправляти поливально-мийні і підмітально-прибиральні машини водою з відкритих водойм можна лише за умови, що її склад і властивості відповідають гігієнічним вимогам до води водних об’єктів у місцях господарсько-питного чи культурно-побутового водокористування.

У період листопаду потрібно своєчасно прибирати опале листя. Зібране листя необхідно вивозити на спеціально відведені ділянки або на поля компостування. Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках забороняється.

Пункти заправляння поливально-мийних машин водою

Місце заправляння поливально-мийних і підмітально-прибиральних машин водою доцільно визначити на спеціальних обладнаних водоналивних станціях на базі утримання спецавтотранспорту КП «Водоканал», для роботи в селах громади доцільно використовувати пожежні водойми.

4.4. Прибирання об’єктів з відособленою територією

Прибирання території парків

Господарська зона з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями повинна бути не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення населення (танцмайданчики, естради, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони тощо). Кількість контейнерів на майданчиках визначається за показником середнього утворення відходів за 3 дні.

Кількість урн установлюється з розрахунку одна урна на 800 м2 площі парку. На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожного ларка, палатки, кіоску (продовольчого тощо) встановлюється урна місткістю не менш ніж 10 дм³.

Основне прибирання парків проводиться після їх закриття та до 8 години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи та опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

Прибирання території стадіону

Кількість урн встановлюється з розрахунку по дві на кожному вході/виході, по одній біля кожного сектору глядацької зони. На час проведення масових розважально-спортивних заходів в місцях вхід/вихід рекомендовано розміщувати контейнери місткістю 0,24 м2.

Прибирання території стадіону здійснюється регулярно комунальним підприємством «Покуття Комунальник».

Прибирання території лікувальних закладів

Режим і спосіб прибирання території з твердим покриттям залежать від специфіки лікувального закладу і визначаються керівником закладу. Лікувальний заклад проводить щоденне прибирання території, очистку, мийку та дезінфекцію урн, контейнерів та майданчиків для їх розміщення. Для проведення дезінфекційних робіт у лікувально-профілактичних закладах повинні застосовуватись засоби, дозволені до використання Міністерством охорони здоров’я України

4.5. Потреба в засобах механізації для прибирання території

Для зимового прибирання необхідно використовувати машини з плужно-щітковим обладнанням на базі тракторів і автомобілів.

Рекомендовані типи прибиральних машин і механізмів а також машин для розподілу технологічних матеріалів наступні:

Машина МДКЗ-10 призначена для цілорічного обслуговування міських територій. Можливість установки (сезонної заміни) всієї номенклатури змінного навісного обладнання дозволяє виконувати повний спектр робіт по зимовому та літньому утримання доріг з твердим покриттям. В зимовий період машина призначена для розподілу протиожеледних матеріалів (піскосолі, зволоженої солі, рідких хлоридів), патрульного і швидкісного снігоочищення, видалення снігового накату і криги. В літній період – для поливання і миття дорожнього полотна, змітання сміття з проїжджої частини, мийки дорожніх знаків, елементів обстановки доріг і обслуговування дорожніх огороджень (стовпчиків, відбійного бруса).

Тротуаро прибиральна машина – тракторМТЗ-82.1 з комунальним обладнанням (відвал + щітка) призначена для утримання доріг та тротуарів з асфальто-бетонним покриттям. В літню пору машина працює з щіточним устаткуванням і системою зволоження дорожнього покриття.

Трактор FOTON FT504 – призначений для очищення проїжджої частини подвір’їв, вулиць, площ, транспортних шляхів і тротуарів від снігу та сміття. Зимою машина працює з відвалом і щіткою, або з роторним і щіточним устаткуваннями або з відвалом і розкидаючим устаткуванням.

Автомобіль самоскид МАЗ-5550С3-521-000 (ЕВРО-5) – Автомобіль-самоскид 4х2 призначений для перевезення сипучих вантажів. Вантажопідйомність 12000 кг. Об’єм кузова 8,4 м³.

Для посипання вулиць та тротуарів застосовують піско-соляну суміш яку накопичують та зберігають до застосування на базах відповідних організацій.

При зимовому утриманні автомобільних доріг та тротуарів, як протиожеледний реагент, використовується, переважно, технічна сіль NaCl. Перевагою цієї солі є те, що вона незамерзає при температурі від 0 до -18 Сº і діє постійно. Однак використання хлористого натрію супроводжується побічною негативною дією на дорожнє покриття, автомобілі та взуття пішоходів, вироби із бетону, металоконструкції мостів та шляхопроводів. Крім того, засолення ґрунтів негативно впливає на розвиток зелених насаджень.

Перспективними для використання є наступні реагенти.

Рідкі: 28% розчин хлористого кальцію модифікованого (ХКМ-28%), 24%багатокомпонентний розчин хлоридів магнію, натрію, кальцію та калію (АПЗ-24%).

Гранульовані: гранульований хлористий кальцій 85%, композиція хлориду кальцію та натрію «Айсмелт», композиція солей хлористого калію, натрію, кальцію і магнію, натрієво-магнієвий ацетат «Ацедор».

Основною задачею зимового прибирання дорожніх покриттів є забезпечення нормальної роботи міського транспорту та руху пішоходів.

4.6. Зливова (дощова) каналізація

Важливим елементом санітарного очищення є забезпечення відведення стічних вод що утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів. Тому облаштування зливової каналізація на території міста є актуальним питанням забезпечення чистоти.

При цьому необхідно враховувати що зливні люки підлягають очищенню та утриманню в належному робочому стані. На інших територіях (крім центру міста) застосовується система відкритого водовідведення (канави, кювети, лотки тощо). Такі конструкції водовідведення підлягають очищенню з метою не допускання замулювання.

4.7. Заходи по прибиранню вулично-дорожньої мережі

Виходячи з аналізу стану вулично-дорожньої мережі території громади, перспектив покращення покриття проїжджих частин доріг та тротуарів, рівня забезпечення засобами механізації прибиральних робіт, економічних передумов, Схемою передбачаються наступні заходи.

При реалізації першої черги Схеми (2021...2026 рр.):

1. Організація зимових прибиральних робіт з охопленням прибирання снігу та снігових накатів з доріг, тротуарів і площ з удосконаленим покриттям;

2. Організація вивезення снігу та льоду на організовані снігозвалища;

3. Організація робіт по ліквідації дорожньої слизькості з охопленням мережі доріг, тротуарів і площ удосконаленим покриттям;

4. Охоплення літніми прибиральними, підмітально-прибиральними, поливально-мийними роботами доріг, тротуарів і площ удосконаленим покриттям.

При реалізації другої черги Схеми (2026...2046 рр.):

1. Розширення обсягів зимових прибиральних робіт з охопленням прибирання снігу та снігових накатів на дорогах, площах і тротуарах з існуючим та новозбудованим удосконаленим покриттям;

2. Розширення обсягів ліквідації дорожньої слизькості з охопленням доріг, площ і тротуарів з існуючим та новозбудованим удосконаленим покриттям;

3. Розширення обсягів літніх прибиральних, підмітально-прибиральних, поливально-мийних робіт з охопленням доріг, площ і тротуарів з існуючим та новозбудованим удосконаленим покриттям.

РОЗДІЛ 5. ІНШІ ЗАХОДИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

5.1 Поводження з безпритульними тваринами

Першочерговим заходом щодо поводження з домашніми тваринами є облаштування достатньої кількості місць або зон для вигулу та дресирувальних майданчиків. Це дозволить виключити вигул собак на територіях загального користування що попередить конфліктні ситуації між власниками тварин та іншими громадянами які виникають внаслідок нападів тварин на людей та погіршення санітарного стану на територіях та в багатоквартирних будинках внаслідок неналежного утримання тварин.

Облаштування місць або зон для вигулу тварин слід визначати відповідно до п. 5.8 ДБНБ.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». Місця або зони для вигулу тварин відводять на території житлової забудови, рекреаційних територіях спільного користування (крім територій пляжів та місць масового відпочинку), у смузі відведення залізничних колій, швидкісних автомагістралей, на пустирях, у лісах, лісопосадках, на територіях, що мало відвідуються, на території санітарно-захисної зони навколо АЗС, а також за межами першого і другого поясу зон санітарної охорони джерел водопостачання.

Місця або зони для вигулу тварин треба визначати на відстані не менше ніж 40 м від житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об'єктів соціальної сфери згідно з ДСП 173.

Місця або зони для вигулу тварин треба обладувати контейнерами для збирання побутових відходів та екскрементів (п. 5.8.6 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій») з метою попередження небезпеки зараження ґрунту (дитячих майданчиків, парків, скверів) збудниками антропозоонозів і паразитарних захворювань, а також попередження ризику зараження населення, насамперед, дітей. Встановлення контейнерів для збирання екскрементів не тільки попередить забруднення але і поступово підвищить культуру поводження з тваринами. Вивезення екскрементів проводять на поля компостування або каналізаційні очисні споруди.

Напрями розвитку сфери поводження з тваринами

У сфері поводження з тваринами у найближчі 5-7 років повинна проводитися робота за наступними напрямками:

- забезпечити роботи організації яка буде займатися реєстрацією, ідентифікацією, відловом, утриманням тварин, проведенням інформаційно-просвітницької діяльності у сфері поводження з тваринами серед населення;

- будівництво та облаштування місць та зон для вигулу та дресирування домашніх тварин, крематорію або цвинтаря для захоронення трупів тварин;

- стимулювання власників тварин до реєстрації домашніх тварин через надавання пільг по догляду за твариною (огляд ветеринарного лікаря, стерилізація, чіпування тощо).

У найближчі 5 років наведенні вище напрями мають стати пріоритетними для створення фундаменту функціонування сфери поводження з тваринами.

На наступні 20 років виконані заходи необхідно доповнити наступними:

- ведення контролю за дотриманням власниками домашніх тварин правил поводження з тваринами в селищі, запровадження системи штрафів за невиконання власниками домашніх тварин правил поводження з тваринами;

- обов’язкова стерилізація домашніх тварин;

- розробка правил та обов’язків громадських об’єднань у сфері поводження з тваринами.

5.2. Громадські вбиральні

Облаштування громадських вбиралень.

Орієнтовні розрахунки місткості громадських вбиралень треба проводити із розрахунку: не менше одного приладу на 500 чоловік населення.

Мобільні туалетні кабіни

Мобільні туалетні кабіни без вигребу встановлюють для тимчасового обслуговування окремих об'єктів невеликої потужності.

На період проведення масових громадських заходів (мітинги, концерти, спортивні змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити контейнерами для зберігання побутових відходів та мобільними (пересувними) санітарно-технічними приладами (вбиральні, умивальники) із запасами питної води та герметичними ємкостями для збору рідких відходів з розрахунку на чисельність громадян, що беруть участь у заходах за нормами утворення відходів і водоспоживання.

Забезпечення громадськими туалетами пляжів

На територіях пляжів необхідно влаштовувати громадські вбиральні з розрахунку одне місце на 75 відвідувачів. Відстань від громадських вбиралень до місця купання має бути неменше ніж 50 м і не більше ніж 200 м. Об'єкти обслуговування населення, що розташовуються на пляжах, повинні бути забезпечені централізованими системами водопостачання та водовідведення. У разі відсутності централізованих інженерних мереж необхідно влаштовувати систему водопостачання для кожного окремого об’єкта та локальні очисні споруди водовідведення і розміщувати їх поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони

Розрахунок потреби в громадських вбиральнях

Аналіз кількості користувачів громадськими вбиральнями показав, що в громаді наявна достатня кількість громадських туалетів та біотуалетів.

РОЗДІЛ 6. ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Діяльність в сфері поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також розробленими відповідно до нього Земельним, Водним, Лісовим кодексом, Кодексом про надра, Законами України «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про екологічну експертизу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про основи містобудування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Кодексом цивільного захисту України» в частині, що стосується охорони навколишнього природного середовища, а також діючими державними будівельними нормами, санітарними правилами і нормами, місцевими екологічними умовами та обмеженнями.

Проекти будівництва нових та розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих підприємств санітарної очистки підлягають екологічній експертизі.

При виконанні проектної документації на об'єкти санітарної очистки (полігони, установки для спалювання специфічних відходів, сміттєсортувальні станції і т. ін.) на різних етапах, включаючи вибір ділянки, повинні розроблятися матеріали «Оцінка впливу нанавколишнє середовище» (ОВНС), що мають бути представлені до екологічної експертизи і включати наступні розділи: характеристика сучасного стану території району та майданчиків будівництва або їх варіантів; визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів і зон впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище по варіантах розміщення; визначення масштабів та рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище в нормальних та аварійних умовах; прогноз змін навколишнього середовища відповідно до переліку впливів при будівництві, експлуатації, ліквідації об’єктів та ймовірних аварійних ситуаціях; визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного законодавства та нормативних документів; визначення еколого-економічних наслідків реалізації проектованої діяльності та залишкових впливів на навколишнє середовище; складання Заяви про екологічні наслідки.

Негативний вплив на навколишнє природнє середовище може відбуватися практично на кожному етапі санітарної очистки – від збору і транспортування ТПВ до утилізації та знешкодження.

Можливі напрямки впливу об'єктів схеми санітарної очистки на довкілля

| № | Об’єкти та споруди впливу на довкілля | Напрямки впливу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атмосферне повітря | Водні об'єкти | Ґрунт та ґрунтові води |
| 1. | Спеціалізований автотранспорт | Викиди від двигунів внутрішнього горіння | - | Забруднення нафтопродуктами території гаражів, мийок і т. ін. |
| 2. | Полігони ТПВ | Викиди біогазу та можливі викиди від горіння ТПВ | Забруднення фільтратом | Забруднення фільтратом |
| 3. | Установки для спалювання специфічних відходів | Викиди недоочищених газів від спалювання | - | Забруднення ґрунту золою |
| 4. | Сміттєсортувальні станції | - | - | Забруднення грунту невідсортованим залишком |

Вплив на навколишнє середовище при проведенні робіт з санітарної очистки

Організація системи збору та видалення побутових відходів повинна відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

Згідно з санітарно-епідеміологічними вимогами для збору побутових відходів повинні використовуватися контейнери що встановлені на спеціальних забетонованих або заасфальтованих ділянках, до яких є вільний під'їзд. Контейнери повинні проходити санітарну обробку (мийку та дезінфекцію) з встановленою періодичністю.

При недотриманні встановленої періодичності вивозу ТПВ, відходи в контейнерах можуть загнивати, поширюючи неприємний запах та ставати розсадником комах і гризунів.

Обмеження щодо зменшення негативного впливу в частині поводження з відходами

Основними з екологічних обмежень по відходах є:

1. мінімізація кількості їх утворення;

2. максимально можливе використання;

3. для неутилізованих відходів – екологічно безпечне складування.

Санітарно-захисна зона щодо місця розташування об’єкту

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – це територія, що відокремлює підприємства, їхні окремі будинки й спорудження з технологічними процесами, що є джерелами впливу на середовище перебування й здоров'я людини, від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зони відпочинку.

Відповідно до Додатку № 4 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173, розмір СЗЗ для об’єкту може бути встановлений на рівні 500 м (ІІ клас небезпеки), як для аналогу – «сміттєпереробні заводи». Нормативна санітарно-захисна зона визначена від крайніх основних джерел викидів (та від меж об’єкту) в 500 м.

РОЗДІЛ 7. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

Для проведення в повному обсязі і у встановлені терміни робіт із санітарної очистки Снятинській територіальній громаді у відповідності з сучасними санітарно-гігієнічними вимогами, необхідно забезпечити необхідний парк сміттєвозних та прибиральних машин, а також закупити необхідну кількість урн, а вразі необхідності контейнерів, облаштувати контейнерні майданчики, забезпечити укладання договорів на конкурсній основі з підприємствами виконавцями робіт по перевезенню ТВП.

Для Снятинської територіальної громади на даному етапі прийнятним є варіант щодо укладання договорів з підприємствами та підприємцями виконавцями робіт з вивезення ТПВ. В даному випадку розрахунок витрат на придбання спецтехніки та контейнерів не потрібний.

Обсяги фінансування схеми санітарного очищення

Обсяги фінансування схеми санітарного очищення наведено в таблиці. Витрати на придбання машин, механізмів, обладнання та інвентарю для схеми санітарного очищення виконані за усередненими ціновими показниками заводів-виробників та постачальників машин, механізмів та обладнання.

Витрати на придбання машин, механізмів, обладнання та інвентарю

для схеми санітарного очищення*

| № | Статті витрат | Од. вим. | 1-а черга (2021-2026 рр.) | 2-а черга (2026-2046 рр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяги фінансування |  |  |  |
| 1 | Облаштування контейнерних майданчиків | тис. грн. | 480,0 | 600,0 |
| 2 | Придбання урн (53 шт., оновлення наявних) | тис. грн. | 26,5 | 20,0 |
| 3 | Придбання спеціально обладнаних транспортних засобів (асенізаційна машина, трактори, сміттєзбиральна машина) | тис. грн. | 5 700,0 | 1 500,0 |
| 4 | Придбання машин, механізмів, інвентарю для прибирання об'єктів благоустрою | тис. грн. | 1 000,0 | 500,0 |
| 5 | Придбання машин для роботи на полігоні | тис. грн. | 2 600,0 |  |
| 6 | Рекультивація та будівництво полігону | тис. грн. | 29 000,0 |  |
| 7 | Будівництво сортувальної лінії на полігоні ТПВ | тис.грн. |  | 3 500,0 |
|  | Усього | тис. грн. |  |  |

* Примітка –витрати на придбання машин, механізмів, обладнання та інвентарю для схеми санітарного очищенняпопередні та вимагають уточненню при придбанні

8. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Санітарне очищення території Снятинської територіальної громади регламентується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами та «Правилами благоустрою» і якими визначені правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою.

Санітарне очищення території громади проводиться за планово-регулярною системою санітарного очищення не по всій території населеного пункту, а лише м.Снятин: за планово-подвірною системою збирання побутових відходів в зонах багатоповерхової забудови, частково в зонах садибної забудови, від установ, організацій та підприємств.

Роздільне збирання побутових відходів на стадії впровадження. В місті та окремих селах громади є пункти збирання вторинної сировини приватної власності.

Система збирання великогабаритних та будівельних відходів відсутня. Для збирання великогабаритних та будівельних відходів не облаштовано спеціальні місця збирання, відсутні спеціальні контейнери (місткістю 7 м³ або більше) що призводить до накопичення таких відходів на прибудинкових територіях та узбіччях вулиць і захаращення цих територій великогабаритними та будівельними відходами, іншим сміттям.

Відсутня система збирання небезпечних відходів у складі побутових (відпрацьованих батарейок та люмінісцентних ламп).

Рідкі відходи збираються і вивозяться за заявочною системою на каналізаційні очисні споруди де знешкоджуються механічним та біологічним способом. Асенізаційна машина має високий ступінь зносу та потребує оновлення. Каналізаційні очисні споруди мають достатню пропускну спроможність.

Збирання побутових відходів в зонах багатоповерхової забудови здійснюється в контейнери місткістю 1,1 м³ розміщені на контейнерних майданчиках які в більшості випадків потребують облаштування. Садибна забудова частково забезпечена контейнерами місткістю 0,12 м³.

Перевезення побутових відходів здійснюється спеціалізованою організацією лише на території міста Снятин. Наявність урн на території міста недостатня і є потреба у встановленні додаткової, відповідно до норм кількості урн.

Відповідальність за миття та дезінфекцію сміттєвозів та контейнерів покладено на власників контейнерів та спецавтотранспорту.

Захоронення відходів здійснюється на полігоні. Полігон введено в експлуатацію в 2012 році однак потрібні кошти для проведення реконструкції та рекультивації, придбання сміттєсортувальної лінії, додаткової техніки.

Зимове та літнє прибирання об’єктів благоустрою здійснюється спеціалізованим підприємством (дороги державного значення), комунальним підприємством (комунальні дороги) та населенням (прибункові території приватних господарств). Наявної техніки не достатньо для проведення в повному об’ємі зимових і літніх прибиральних робіт на території всієї громади.

Кількість безпритульних тварин на вулицях незначна. Для збирання екскрементів домашніх тварин на вулицях не облаштовані спеціальні сміттєзбірники. Відсутні місця та зони для вигулу та дресирування домашніх тварин

Місто частково забезпечене комунальними громадськими туалетами. Наявні громадські туалети в громадських будівлях дозволяють вирішувати питання забезпечення населення громадськими туалетами.

Таким чином, першочерговими питаннями санітарного очищення Снятинської територіальної громади є:

1. Удосконалення системи збирання ТПВ в м.Снятин;

2. Організація системи збирання ТПВ в селах громади;

3. Облаштування контейнерних майданчиків;

4. Впровадження системи збирання великогабаритних та ремонтних відходів;

5. Удосконалення системи роздільного збирання відходів в місті Снятин та впровадження її в усіх селах громади;

6. Організація системи поводження з небезпечними відходами в складі побутових відходів;

7. Організація пунктів збирання вторинної сировини;

8. Оновлення парку спеціальної техніки та придбання допоміжного обладнання;

9. Будівництво та облаштування місць та зон для вигулу та дресирування домашніх тварин;

10. Реконструкція діючого полігону ТПВ;

11. Будівництво лінії сортування сміття.

9. ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИКОРИСТАНИХ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ

СХЕМИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

Снятинської територіальної громади

1.Закон України «Про відходи»

2.Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

3.Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

4.ДБН В.2.4-2-200 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування

5.ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

6.ДБН Б.2.2-6 2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту

7.17 ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

8.ДСТУ 8392:2015 «Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови»

9.ДСТУ 8476:2015 «Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги»

10.Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р)

11.Правила надання послуг з вивезення побутових відходів (Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070)

12.Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94 (Наказ Держжитлокомунгоспу України від 27.12.1994)

13.Правила утримання житлових будинків і прибудинкових територій (Наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76)

14.Рекомендації удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 №5)

15.Методичні рекомендації з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів (Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України07.07.08 № 213)

16.Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів (Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 7.6.2010 №176)

17.Методика роздільного збирання побутових відходів (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 133)

18.Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.2.2012 № 54)

19.Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.05.2012 № 196)

20.Методика підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до зимового періоду (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.7.2013 №319)

21.Порядок розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 №57)